Teknik Şartname

Dijital Tarama Postları

- Tarama postları pirinçten üretilmiş olmalıdır.

- Tarama postları vidalanabilir yapıda olmalıdır.

- Tarama postlarının yüzeyi ışık yansımasını engellemesi için kumlama ile matlaştırılmış olmalıdır.

- Tarama postları hem dar çaplı hem de geniş çaplı implantlar için ayrı ayrı bağlantı tiplerine ve çaplarına sahip olmalıdır.

Açık Kaşık Ölçü Postları

- Grade 5 Titanyum alaşımından üretilmiş olmalıdır.

- Dar çaplı implantlar için maksimum 3.5 mm çapında, diğer implantlar için de maksimum 4.5 mm çapında olmalıdır.

- Her implant çapına uygun ölçü postunun hem kısa hem de uzun formu sistemde bulunmalıdır.