sEH ASSAY KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kit Seh inhibitör seviyesini florimetrik olarak ölçebilmelidir.

- 96 testlik orijinal ambalajında olmalıdır.

- Kit içeriğinde sEH Assay Buffer (100x) (1 şişe, 3 ml), sEH human recombinant 2 şişe/12ul, sEH substrate 1 şişe/600ul, 96 well solid plate, 96 well cover sheet bulunmalıdır.

- Kit -80 derecede saklanmalıdır ve -80 derecede kuru buz ile ambalajına uygun bir şeklide teslim edilmelidir.

- Kullanılacak miktar 5 µl inhibitör çözeltisi olmalıdır.

- Toplam inkübasyon süresi 15 dakikayı geçmemelidir.

- Okuma ex330 - em465 nm de yapılmalıdır.

- Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

- Teklif verecek firmalar çalışma sırasında aplikasyon ve çalışma desteği vereceklerdir.

- Kit çalışması için gerekli pipet, okuyucu ve yıkayıcı gibi cihazlar firma tarafından karşılanacaktır.

- Teklif verecek firmaların TSE Yeterlilik Belgesi olmalıdır.

- Ürün Avrupa ya da Amerika menşeili olmalıdır.

PHOME TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ürünün kimyasal formülü C23H19NO4 olmalıdır.

Ürünün moleküler ağırlığı 373.4 olmalıdır.

Ürün 98% ve üzeri saflıkta olmalıdır.

Ürün -20 derecede 2 yıl stabil kalmalıdır.

DMSO ve DMF’de çözünebilmelidir.

96-WELL SOLİD PLATE (BLACK)

-Plate 96’lık olmalıdır.

-Siyah boş kuyucuklardan oluşmalıdır.

- Çalışmanın güvenilirliği açısından önerilen kit ve kimyasallar ile aynı marka tercih edilecektir.

-Uygun saklama koşullarında 2 yıllık miadı olmalıdır.

-Kalite kontrol bilgilerini içeren analiz sertifikası ibraz edilmelidir.

AUDA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Ürünün kimyasal formülü C23H40N2O3 olmalıdır.

- Ürünün moleküler ağırlığı 392.6 olmalıdır.

- Ürün 98% ve üzeri saflıkta olmalıdır.

- Ürün -20 derecede 2 yıl stabil kalmalıdır.

- DMSO, ETHANOL ve DMF’de çözünebilmelidir.