YÜKSEK SAFLIKTA HELYUM GAZI VE TÜPÜNÜN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Yüksek saflıkta Helyum gazının özellikleri aşağıdaki verilmiştir

| Helyum (v/v) %, en az | 99,999 |
| --- | --- |
| Oksijen (v/v), en çok | 2 |
| Azot (v/v), µ L/L, en çok | 2 |
| Nem (v/v), µ L/L, en çok | 2 |

- Yüksek saflıkta Helyum gazı dolumu yapılan tüpler üretildiği dönem itibari ile uyulması kanunen zorunlu olan standartlara göre üretilmiş olacaktır.

- Yüksek saflıkta Helyum gazı dolumu yapılan tüpler ‘’02.06.2018 tarihli Resmi Gazetenin 30439 sayılı Tebliğinde’’ standartlarına uygun renkte boyanmış olacaktır.

- Yüksek saflıkta Helyum gazı dolumu yapılan tüplerin vanaları TS EN ISO 10297 ‘’Taşınabilir gaz tüpleri-Tüp vanaları-Özellikleri ve tip deneyleri’’ standardına uygun olacak, gaz çıkış ağzı da ilgili TSE standardına uyacak ve ilgili standardı istenildiğinde idareye verecektir.

- Kiralama usulüne göre alınacak olan tüpler için su hacmi 50 L, dolum basıncı 200 bar olacaktır.