TEKNİK ŞARTNAME

Hizmet adının Adı /Tanımı	: EMPEDANS TÜP İLE SES YUTUM KATSAYISI VE SES İLETİM KAYBI ÖLÇÜMÜ

Hizmetin Özellikleri 	:  Satın alınacak hizmetin özellikleri aşağıdaki gibidir.

- Testler 63Hz-6.30kHz aralığında ölçülüp raporlanacaktır.

- ASTM E-1050 ve ISO 10534-2 standartları doğrultusunda ses yutum katsayısı testi empedans tüpü test sistemde test edilecektir.

- ASTM E-2611 standardı doğrultusunda ses iletim kaybı testi empedans tüpü test sisteminde yapılacaktır.

- Her numune düşük frekanslardaki akustik değerlerin tespiti için büyük tüpte, yüksek frekanslardaki akustik değerlerin tespiti için küçük tüpte test edilecektir.

- Büyük tüp için numune çapı 99,8±0,05mm ve Küçük tüp için numune çapı 29,95±0,05mm ebadında tarafımızca hazırlanıp, teslim edilecektir.

- Test hassasiyetine bağlı olarak oluşabilecek hataları egale etmek adına, her numuneden 3 adet büyük tüp ve 3 adet küçük tüp numune parçası (ilgili parça boyutları yukarıda belirtilmiştir) tarafımızdan ilgili kurum/kuruluşa teslim edilecektir