UV LAMBA

- UV Lamba Hplc cihazımızla (Agilent 1220 Series) ve dedektör ile uyumlu olmalıdır

- UV Lamba uzun ömürlü ve döteryum özelliğinde olmalıdır

- UV Lamba orijinal ambalajında ve sertifikalı olmalıdır

- UV Lamba kolay takılabilir özellikte olmalıdır

TIRAŞ MAKİNESİ

Kesim genişliği 32 mm olmalıdır. Beraberinde 1 ayarlı geçirme tarak, 3 -6 mm, şarj ünitesi, enerji verimliliği yüksek fiş adaptör, temizlik fırçası, yağ içermelidir. Çalışma şekli hem şebeke hem de batarya ile olmalıdır.

ETÜV TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	Cihaz dijital göstergeli olmalıdır. ayarlar cihazda bulunan bir düğme ile yapılmalıdır.

2.	Cihazda arka aydınlatmalı yüksek kalite LCD göstergeli olmalıdır.

3.	Cihaz sirkilasyon fanlı olmalıdır.

4.	Cihaz 45 lt kapasiteli olmalıdır.

5.	Cihazın sıcaklık aralığı oda sıcaklığı +5 °C ~ 250°C arasında olmalıdır. Sıcaklık doğruluğu ± 0.3 °C, sıcaklık dağılımı ise ulaşılan sıcaklıkta ±2% olmalıdır.

6.	Cihaz 99 saat 59 dakikaya ayarlanabilir olmalıdır. Geciktirme ve sürekli çalışma fonksiyonları bulunmalıdır.

7.	Cihazın iç yüzey yapısı paslanmaz çelik, dış yüzeyi çelik üzerine toz boyalı olmalıdır. Yalıtımı cam elyaf olmalıdır.

8.	Cihazın kapak contası yüksek sıcaklığa dayanıklı silikon lastik olmalıdır.

9.	Cihazda iki adet ayarlanabilir 2 adet krom kaplı çelik raf bulunmalıdır.

10.	Cihaz PT 100W sıcaklık sensörlü olmalıdır.

11.	Cihazda aşırı sıcaklık, yüksek akım ve sızıntıya karşı koruma sistemleri olmalıdır

12.	Cihazda sıcaklık ve zaman değerleri için hafıza fonksiyonu olmalı , locking mode ile bu değerler kitlenebilmelidir.

13.	Cihaz hata durumunda ve ayarlanan zaman değeri sona ulaştığında alarmla kullanıcıyı uyarmalıdır

14.	Cihazın ısıtma gücü 2.5 kW olmalıdır

15.	Cihaz AC 220 V, 50/60 Hz şehir cereyanı ile çalışabilmelidir.

16.	Cihaz ISO 9001-2008 ve 13485 belgesine sahip olmalıdır.

17.	Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.