IL 1 BETA MOUSE ELISA KIT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Kit; fare serum, plasma, doku homojenatları, hücre lizatları ve diğer biyolojik sıvı

numunelerinden IL 1 beta’yı kantitatif olarak tespit edebilmelidir.

2- 96 testlik ambalajlarda olmalıdır.

3- Kit içeriğinde Standard (2 şişe), Sample Dilution Buffer, Biotin Detection Antibody,

Antibody Dilution Buffer, HRP-Streptavidin Conjugate, SABC Dilution Buffer, TMB

Substrate, Stop Solution, Wash Buffer olmalıdır.

4- Kitin muhafaza koşulu 4ᵒC’de 6 Ay olmalıdır.

5- Stok standarttan seri dilüsyon ile standartlar hazırlanabilmelidir.

6- Kit içinde 2 şişe 10.000 pg/ml’lik standart bulunmalı ve bu standart ile seri

dilüsyonlarla 1000-500-250-125-62,5-31,2-15,6-0 pg/ml aralığında standartlar

oluşturulmalı ve buradan elde edilecek standart curve ile değerlendirme

yapılabilmelidir.

7- Kitin muhafaza koşulu 2-8 ºC olmalıdır.

8- Örnek miktarı 100 µl olmalıdır.

9- İnkübasyon süresi ortalama 1-5 saattir.

10- Okuma 450 nm ‘de yapılmalıdır.

11- Kitin hassasiyeti 6,2 pg/ml’den az olmalıdır.

12- Kitin ölçüm aralığı; 15,6-1000 pg/mL olmalıdır.

13- Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

14- Teklif verecek firmalar çalışma sırasında aplikasyon ve çalışma desteği vereceklerdir.

15- Kit çalışması için gerekli pipet, okuyucu ve yıkayıcı gibi cihazlar firma tarafından

karşılanacaktır.

16- Teklif verecek firmaların TSE Yeterlilik Belgesi olmalıdır ve bunu teklif ile beraber

sunmalıdır.

IL 6 MOUSE ELISA KIT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Kit; fare serum, plasma, doku homojenatları, hücre lizatları ve diğer biyolojik sıvı

numunelerinden IL 6’yı kantitatif olarak tespit edebilmelidir.

2- 96 testlik ambalajlarda olmalıdır.

3- Stok standarttan seri dilüsyon ile standartlar hazırlanabilmelidir.

4- Kit içeriğinde Standard (2 şişe), Sample Dilution Buffer, Biotin Detection Antibody,

Antibody Dilution Buffer, HRP-Streptavidin Conjugate, SABC Dilution Buffer, TMB

Substrate, Stop Solution, Wash Buffer olmalıdır.

5- Kitin muhafaza koşulu 4ᵒC’de 6 Ay olmalıdır.

6- Stok standarttan seri dilüsyon ile standartlar hazırlanabilmelidir.

7- Kit içinde 2 şişe 2000 pg/ml’lik standart bulunmalı ve bu standart ile seri dilüsyonlarla

500-250-125-62,5-31,2-15,6-7,8-0 pg/ml aralığında standartlar oluşturulmalı ve

buradan elde edilecek standart curve ile değerlendirme yapılabilmelidir.

8- Kitin muhafaza koşulu 2-8 ºC olmalıdır.

9- Örnek miktarı 100 µl olmalıdır.

10- İnkübasyon süresi ortalama 1-5 saattir.

11- Okuma 450 nm ‘de yapılmalıdır.

12- Kitin hassasiyeti 3,0 pg/ml’den az olmalıdır.

13- Kitin ölçüm aralığı; 7,8-500 pg/mL olmalıdır.

14- Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

15- Teklif verecek firmalar çalışma sırasında aplikasyon ve çalışma desteği vereceklerdir.

16- Kit çalışması için gerekli pipet, okuyucu ve yıkayıcı gibi cihazlar firma tarafından

karşılanacaktır.

17- Teklif verecek firmaların TSE Yeterlilik Belgesi olmalıdır ve bunu teklif ile beraber

sunmalıdır.

IL 10 MOUSE ELISA KIT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Kit; fare serum, plasma, doku homojenatları, hücre lizatları ve diğer biyolojik sıvı

numunelerinden IL 10’u kantitatif olarak tespit edebilmelidir.

2- 96 testlik ambalajlarda olmalıdır.

3- Stok standarttan seri dilüsyon ile standartlar hazırlanabilmelidir.

4- Kit içeriğinde Standard (2 şişe), Sample Dilution Buffer, Biotin Detection Antibody,

Antibody Dilution Buffer, HRP-Streptavidin Conjugate, SABC Dilution Buffer, TMB

Substrate, Stop Solution, Wash Buffer olmalıdır.

5- Kitin muhafaza koşulu 4ᵒC’de 6 Ay olmalıdır.

6- Stok standarttan seri dilüsyon ile standartlar hazırlanabilmelidir.

7- Kit içinde 2 şişe 500 pg/ml’lik standart bulunmalı ve bu standart ile seri dilüsyonlarla

250-125-62,5-31,2-15,6-7,8-0 pg/ml aralığında standartlar oluşturulmalı ve buradan

elde edilecek standart curve ile değerlendirme yapılabilmelidir.

8- Kitin muhafaza koşulu 2-8 ºC olmalıdır.

9- Örnek miktarı 100 µl olmalıdır.

10- İnkübasyon süresi ortalama 1-5 saattir.

11- Okuma 450 nm ‘de yapılmalıdır.

12- Kitin hassasiyeti 2,7 pg/ml’den az olmalıdır.

13- Kitin ölçüm aralığı; 7,8-500 pg/mL olmalıdır.

14- Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

15- Teklif verecek firmalar çalışma sırasında aplikasyon ve çalışma desteği vereceklerdir.

16- Kit çalışması için gerekli pipet, okuyucu ve yıkayıcı gibi cihazlar firma tarafından

karşılanacaktır.

17- Teklif verecek firmaların TSE Yeterlilik Belgesi olmalıdır ve bunu teklif ile beraber

sunmalıdır.

IL 22 MOUSE ELISA KIT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Kit; fare serum, plasma, doku homojenatları, hücre lizatları ve diğer biyolojik sıvı

numunelerinden IL 22’yi kantitatif olarak tespit edebilmelidir.

2- 96 testlik ambalajlarda olmalıdır.

3- Stok standarttan seri dilüsyon ile standartlar hazırlanabilmelidir.

4- Kit içeriğinde Standard (2 şişe), Sample Dilution Buffer, Biotin Detection Antibody,

Antibody Dilution Buffer, HRP-Streptavidin Conjugate, SABC Dilution Buffer, TMB

Substrate, Stop Solution, Wash Buffer olmalıdır.

5- Kitin muhafaza koşulu 4ᵒC’de 6 Ay olmalıdır.

6- Stok standarttan seri dilüsyon ile standartlar hazırlanabilmelidir.

7- Kit içinde 2 şişe 1000 pg/ml’lik standart bulunmalı ve bu standart ile seri dilüsyonlarla

500-250-125-62,5-31,2-15,6-0 pg/ml aralığında standartlar oluşturulmalı ve buradan

elde edilecek standart curve ile değerlendirme yapılabilmelidir.

8- Kitin muhafaza koşulu 2-8 ºC olmalıdır.

9- Örnek miktarı 100 µl olmalıdır.

10- İnkübasyon süresi ortalama 1-5 saattir.

11- Okuma 450 nm ‘de yapılmalıdır.

12- Kitin hassasiyeti 6,0 pg/ml’den az olmalıdır.

13- Kitin ölçüm aralığı; 15,6-1000 pg/mL olmalıdır.

14- Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

15- Teklif verecek firmalar çalışma sırasında aplikasyon ve çalışma desteği vereceklerdir.

16- Kit çalışması için gerekli pipet, okuyucu ve yıkayıcı gibi cihazlar firma tarafından

karşılanacaktır.

17- Teklif verecek firmaların TSE Yeterlilik Belgesi olmalıdır ve bunu teklif ile beraber

sunmalıdır.

NLRP 3 MOUSE ELISA KIT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Kit; fare serum, plasma, doku homojenatları, hücre lizatları ve diğer biyolojik sıvı

numunelerinden NLRP 3’ü (NLR Family, Pyrin Domain Containing Protein 3)

kantitatif olarak tespit edebilmelidir.

2- 96 testlik ambalajlarda olmalıdır.

3- Stok standarttan seri dilüsyon ile standartlar hazırlanabilmelidir.

4- Kit içeriğinde Standard (2 şişe), Sample Dilution Buffer, Biotin Detection Antibody,

Antibody Dilution Buffer, HRP-Streptavidin Conjugate, SABC Dilution Buffer, TMB

Substrate, Stop Solution, Wash Buffer olmalıdır.

5- Kitin muhafaza koşulu 4ᵒC’de 6 Ay olmalıdır.

6- Stok standarttan seri dilüsyon ile standartlar hazırlanabilmelidir.

7- Kit içinde 2 şişe 40 ng/ml’lik standart bulunmalı ve bu standart ile seri dilüsyonlarla

20-10-5-2,5-1,25-0,625-0,312-0 pg/ml aralığında standartlar oluşturulmalı ve buradan

elde edilecek standart curve ile değerlendirme yapılabilmelidir.

8- Kitin muhafaza koşulu 2-8 ºC olmalıdır.

9- Örnek miktarı 100 µl olmalıdır.

10- İnkübasyon süresi ortalama 1-5 saattir.

11- Okuma 450 nm ‘de yapılmalıdır.

12- Kitin hassasiyeti 0,117 ng/ml’den az olmalıdır.

13- Kitin ölçüm aralığı; 0,312-20 ng/mL olmalıdır.

14- Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

15- Teklif verecek firmalar çalışma sırasında aplikasyon ve çalışma desteği vereceklerdir.

16- Kit çalışması için gerekli pipet, okuyucu ve yıkayıcı gibi cihazlar firma tarafından

karşılanacaktır.

17- Teklif verecek firmaların TSE Yeterlilik Belgesi olmalıdır ve bunu teklif ile beraber

sunmalıdır.

TNF-alfa MOUSE ELISA KIT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Kit; fare serum, plasma, doku homojenatları, hücre lizatları ve diğer biyolojik sıvı

numunelerinden TNF-alfa’yı kantitatif olarak tespit edebilmelidir.

2- 96 testlik ambalajlarda olmalıdır.

3- Stok standarttan seri dilüsyon ile standartlar hazırlanabilmelidir.

4- Kit içeriğinde Standard (2 şişe), Sample Dilution Buffer, Biotin Detection Antibody,

Antibody Dilution Buffer, HRP-Streptavidin Conjugate, SABC Dilution Buffer, TMB

Substrate, Stop Solution, Wash Buffer olmalıdır.

5- Kitin muhafaza koşulu 4ᵒC’de 6 Ay olmalıdır.

6- Stok standarttan seri dilüsyon ile standartlar hazırlanabilmelidir.

7- Kit içinde 2 şişe 1000 pg/ml’lik standart bulunmalı ve bu standart ile seri dilüsyonlarla

500-250-125-62,5-31,2-15,6-0 pg/ml aralığında standartlar oluşturulmalı ve buradan

elde edilecek standart curve ile değerlendirme yapılabilmelidir.

8- Kitin muhafaza koşulu 2-8 ºC olmalıdır.

9- Örnek miktarı 100 µl olmalıdır.

10- İnkübasyon süresi ortalama 1-5 saattir.

11- Okuma 450 nm ‘de yapılmalıdır.

12- Kitin hassasiyeti 5,7 pg/ml’den az olmalıdır.

13- Kitin ölçüm aralığı; 15,6-1000 pg/mL olmalıdır.

14- Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

15- Teklif verecek firmalar çalışma sırasında aplikasyon ve çalışma desteği vereceklerdir.

16- Kit çalışması için gerekli pipet, okuyucu ve yıkayıcı gibi cihazlar firma tarafından

karşılanacaktır.

17- Teklif verecek firmaların TSE Yeterlilik Belgesi olmalıdır ve bunu teklif ile beraber

sunmalıdır.