Bağlama Aparatı Teknik Şartnamesi

- ASTM C 364 standardına uygun basma test aparatı olmalıdır.

- Aparat alt ve üst parçalar olmak üzere 2 adet parçadan oluşmalıdır.

- Aparatın alt ve üst parçaları aynı ölçülerde ve özelliklerde olmalıdır.

- Vidalar hariç tüm parçaların yüzeyleri taşlanmış olmalıdır.

- Tüm parçaların malzeme kalitesi CK45 olmalıdır.

- Tüm parçalar 30-35 HRC sertliğinde olmalıdır.

- Tüm parçalar taşlama sonrası nikel kaplanmalıdır.

- Tüm parçalar keskin köşelerden arındırılmış olmalıdır.

- Sıkıştırma vidalarının kulpları tırtıl çekilmiş olmalıdır.

- Sıkıştırma plakalarının hareketi paralel olmalıdır.