Formaldehyde

- Ürün 2,5 lt ambalajda olmalıdır

- Cas no: 50-00-0 olmalıdır.

- Kaynama noktası 93 - 96 °C ve erime noktası <-15 °C olmalıdır.

- %37 konsantrasyonda olmalıdır.

- Density 1.09 g/cm3 olmalıdır.

- Ph, Eur, BP, USP grade olmalıdır.

- Ürün, prospektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak (soğuk zincir 2-8 derece veya -20 derece vb.) bizzat firma personeli tarafından teslim edilmedir. Kargo ile teslimat asla kabul edilmeyecektir.

Sodyum Hidroksit

- Ürünün Cas numarası 1310-73-2 olmalıdır.

- Molar kütlesi 40 g/mol olmalıdır.

- DEnsity 2,13 g/cm3 (20 ºC) olmalıdır.

- Kaynama sıcaklığı 318 ºC olmalıdır.

- Çözünürlüğü 1090 g/l olmalıdır.

- Emplura grade olmalıdır.

- Ürün, prospektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak (soğuk zincir 2-8 derece veya -20 derece vb.) bizzat firma personeli tarafından teslim edilmedir. Kargo ile teslimat asla kabul edilmeyecektir.

Parafin

- 10 kg lık ambalajda olmalıdır

- Erime sıcaklığı 55 – 58 ºC olmalıdır.

- Histolojik çalışmalar için uygun olmalıdır.

- Ürün, prospektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak (soğuk zincir 2-8 derece veya -20 derece vb.) bizzat firma personeli tarafından teslim edilmedir. Kargo ile teslimat asla kabul edilmeyecektir.

Mikrotom Bıçağı

- Patoloji laboratuvarında kullanılmak üzere, mikrotom cihazı bıçak tutucusuna uygun tasarımda olmalı, rotari ve kızaklı mikrotomlarda kullanılabilmelidir.

- Paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş ve çizik oluşturması özel teflon kaplaması ile önlenmiş olmalıdır.

- Standart ölçüleri 80x8x0,25 mm ve kesme ağzı 35 derece olmalıdır.

- Orjinal dispenser kutusunda 50 adet bıçak bulunmalıdır.

- Rutin kesme işlemlerinde sorunsuz kullanılmalı, iyi kalitede kesitler elde eldilmesi için kesim ağzı homojen bilenmiş olmalıdır.

- Farklı dokular için (sert doku, yumuşak doku, kemik dokusu) çeşitli bıçak seçenekleri mevcut olmalıdır.

- Her bıçağın üzerinde üretici firmanın ismi yazmalıdır.

- Kargo ile teslimat kabul edilmeyecek olup teslimat bizzat firma personeli tarafından yapılmalıdır.

Pap-Pen

- İndirekt immunohistokimyasal çalışmalar için uygun olmalı.

- Lam üzerinde boyama yapılarak incelenecek dokunun üzerine damlatılarak çevrelenmesi için uygun olmalıdır.

- Kapaklı olmalıdır.

- Orjinal ambalajında olmalıdır.

- Üzerinde lot numarası ve son kullanma tarihi yazan etiket bulunmalıdır.

- Kargo ile teslimat kabul edilmeyecek olup teslimat bizzat firma personeli tarafından yapılmalıdır.

Lam - beyaz renkli uçlu - süper kalite - 50 ad/kutu (1 PAKET = 50 ADET)

- DIN ISO 8037/1 Standardına uygun olarak Hidrolik 3 sınıfı optik kalitede soda camdan üretilmiş olmalıdır.

- Tam otomatik üretim tekniği ile tozdan arınmış, çok temiz ve mükemmel düzlükte yüzeylere sahip olmalıdır.

- Tıraşlı, yazma yeri beyaz renk olmalıdır.

- 76*26 mm ölçüsünde olmalıdır.

- 50 adetlik ambalajlar şeklinde teslim edilmelidir

- Yıkanmış dış yüzeyleri ve 1 mm et kalınlığında olmalıdır.

- Otoklavlanabilir olmalıdır.

- Teklif veren firmalar, bu şartname maddelerini tek tek teyit ederek açıklamalı olarak cevaplandırmalıdır.

- Teklif veren firmalar TSE Hizmet Yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.

Pozitif şarjlı lam

- 72 lik ambalajda olmalıdır.

- Lamların yüzeyi her çeşit dokunun güvenle yapışmasını sağlayan pozitif şarj ile yüklenmiş olmalıdır.

- Dokuların kaynatma ve yıkama işlemleri sırasında dökülmelerini engellemek amacı ile özel olarak üretilmiş lamlar olmalıdır.

- Orijinal ambalajı içinde olmalıdır, üretim, son kullanma tarihi belirtilmeli, teslimattan itibaren en az 1 yıl kullanımı olan ürünler teslim edilmelidir.

- Mutlaka elektrik yükünün muhafazası için özel selofan kılıf içinde paketlenmiş olmalı, paketler açık veya yırtık, delik olmamalıdır.

- Lamlar, antikorun ve kromojenin yüzeyde homojen dağılımı ve üzerindeki tüm kesitlerin eşit boyanmasını kesinlikle sağlayacak kalitede olmalıdır. Lamların kullanımına uygun olup olmadığı kullanım sırasında belirleneceğinden kullanılan camlarda şarj yükünün eşit dağıtılmadığı tespit edildiğinde lamların yerine yenisi getirilecektir.

- Şeffaf, lekesiz, tozsuz olmalıdır. Beyaz kenarlı olmalıdır

- Boyutları 75 x 25 mm olmalıdır.

- Laboratuvarımızda daha evvel denenmiş marka olmalıdır.

- Alım öncesi numune bırakılmalıdır. Numune bırakmayan firmaların teklifi kabul edilmeyecektir.

- Kargo ile teslimat kabul edilmeyecek olup teslimat bizzat firma personeli tarafından yapılmalıdır.

Lamel

- No: 1 özellikte olmalıdır.

- 24x24 mm özellikte olmalıdır.

- 100 lük şeffaf plastik kutuda olmalıdır.

- Kargo ile teslimat kabul edilmeyecek olup teslimat bizzat firma personeli tarafından yapılmalıdır.

- Alım öncesi numune bırakılmalıdır. Numune bırakmayan firmaların teklifi kabul edilmeyecektir.

Parafin halkası

- Plastik olmalıdır.

- Beyaz renkte olmalıdır.

- 250 adetlik ambalajda olmalıdır.

- Kargo ile teslimat kabul edilmeyecek olup teslimat bizzat firma personeli tarafından yapılmalıdır.

Eldiven

- Nitril, pudrasız ve mavi olmalıdır.

- M boyutunda olmalıdır.

- 100 lük ambalajda olmalıdır.

- Ezilmiş, yırtılmış veya açılmış kutu kabul edilmeyecektir.

- Kargo ile teslimat kabul edilmeyecek olup teslimat bizzat firma personeli tarafından yapılmalıdır

Numune kabı

- 63x65 mm ebadında olmalıdır.

- PP malzemeden yapılmış olmalıdır.

- Tek tek poşette ve aseptik özellikte olmalıdır.

- 120 ml hacminde olmalıdır.

- Vida kapaklı olmalıdır.

- Kargo ile teslimat kabul edilmeyecek olup teslimat bizzat firma personeli tarafından yapılmalıdır.

Lam saklama kutusu

- Beyaz renkte olmaldıır.

- 100 lamlık olmalıdır.

- PS malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

- Kargo ile teslimat kabul edilmeyecek olup teslimat bizzat firma personeli tarafından yapılmalıdır.

Doku takip kaseti

      - Ürün 250 adetlik ambalajda olmalıdır.

      - Kapaklı ve kare delikli olmalıdır.

      - Boyutları 40 x 28 x 0.7 mm olmalıdır.

      - Tüm dekalsifikasyon solüsyonları ve solventlerine karşı dirençli olmalıdır.

      - Numunelerin tanımlanması için yazım alanına sahiptir.

      - Teslimat bizzat firma personeli tarafından yapılmalıdır.

Sızdırmazlık Filmi

- Ürün poliolefin ve parafinden yapılmış olmalıdır

- Boyutları 38 mt uzunluğunda ve 10 cm genişliğinde olmalıdır.

- 7 °C ile 32 °C sıcaklık arasında ve %50 nemli ortamda en az üç yıl bozulmadan saklanabilir olmalıdır

- Normal uzunluğunun %200’ü kadar esneyebilir olmalıdır

- Tuzlu, asidik ve bazik çözeltilere dayanıklı olmalıdır.

- Laboratuvarda kullanılan kapların ağızlarını sıkıca sarıp hava geçirmesini önlemelidir.

- Teslimat bizzat firma personeli tarafından yapılmalıdır.

Harris hematoxylin non Pap

- Malzeme sıvı formda kullanıma hazır olmalıdır.

- Malzeme Histolojik boyama için üretilmiş ve Harris Hematoksilen olmalıdır.

- Bileşenleri Hematoksilen (CAS no: 517-28-2), Potasyum Alüminyum sülfat (CAS no: 7784-24-9), Potasyum İodat (CAS no: 7758-05-6) ve Asetik Asit (CAS no: 64-19-7) olmalıdır.

- Nükleuslar mor-mavi ve stoplazma pembe-kırmızı renkte boyanlamlıdır.

- Malzeme tortu içermemeli ve ışığı geçirmeyen, en az 1 litrelik ambalajda verilmelidir.

- Malzeme oda sıcaklığında muhafaza edilebilmelidir.

- Malzemenin son kullanma tarihi, teslim ediliş tarihinden en az 2 yıl sonra dolmalıdır.

- Söz konusu ürünün üretici firmasının ISO 9000 serisi belgelerinden ilgili olanına sahip olması gerekmektedir.

- Ürün, prospektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak (soğuk zincir 2-8 derece veya -20 derece vb.) bizzat firma personeli tarafından teslim edilmedir. Kargo ile teslimat asla kabul edilmeyecektir.

Eosin Y

- Malzeme sıvı formda kullanıma hazır olmalıdır.

- Alkol bazlı olmalıdır.

- Malzeme Histolojik boyama için üretilmiş olmalıdır.

- Bileşenleri Eozin Y (CAS no: 17372- 87-1) ve deiyonize su olmalıdır.

- Nükleuslar mor ve stoplazma pembe-kırmızı renkte boyanmalıdır.

- Malzeme tortu içermemeli ve ışığı geçirmeyen, en az 1 litrelik ambalajda verilmelidir.

- Malzeme oda sıcaklığında muhafaza edilebilmelidir.

- Malzemenin son kullanma tarihi, teslim ediliş tarihinden en az 2 yıl sonra dolmalıdır.

- Söz konusu ürünün üretici firmasının ISO 9000 serisi belgelerinden ilgili olanına sahip olması gerekmektedir

- Ürün, prospektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak (soğuk zincir 2-8 derece veya -20 derece vb.) bizzat firma personeli tarafından teslim edilmedir. Kargo ile teslimat asla kabul edilmeyecektir.

Gazlı Bez

- Pamuk ipliğinden dokunmuş olmalıdır.

- Eni 90 cm, boyu 100 metre ölçülerinde top şeklinde olmalıdır. Gaz bezlerinin boyutları; eni belirtilen değerin +/- %2'si kadar, boy ise en az belirtilen değer kadar olmalıdır.

- Ürün cm2 de 20 tel olmalıdır. (+/- 1 tel olabilir.)

- Atkı ve çözgüler arasındaki uzaklık eşit olup, bezin homojen bir görünümü olmalıdır.

- Gaz bezi beyaz, temiz ve kokusuz olmalı, dikiş ek yeri ve parça bulunmamalı, kaçmış ilmik görünmemelidir.

- Dokunmuş bez üzerinde delik, kesik, yırtık ve benzeri bozukluklar olmamalıdır.

- Apreli olmamalı, her hangi bir boya içermemeli ve kirli görünmemelidir.

- Gaz bezi TS 14079'a uygun olmalıdır.

- Teklif edilen ürün T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır. Belgesi sunulmalıdır.

- Gaz bezleri top şeklinde nem ve kirlilikten korunacak şekilde naylon poşetlere konularak ambalajlanmalıdır.

- Non-steril olmalıdır.

- Gaz bezi paketleri üzerindeki aşağıda yazılı olan bilgiler okunaklı ve silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.

a.      Firmanın ticari ünvanı adresi ve/veya tescilli markası,

b.      Hidrofil olduğu,

c.       Anma boyutları ve adedi,

d.      Üretim tarihi,

e.      Atkı-çözgü sayısı,

f.        Standardın işaret ve numarası (TS 14079)

TEKSOLL 96 %   PUR. GR. 5LT

- >= 96,0 % saflığında, 46.07 g/mol ağırlığında, 0.805 - 0.812 g/cm3 (20°C) yoğunluğunda, 59 hPa (20 °C) buhar basıncında olmalıdır.

- Teklif veren firmalar, bu şartname maddelerini tek tek teyit ederek açıklamalı olarak cevaplandırmalıdır.

- Teklif veren firmalar TSE Hizmet Yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.

ETHANOL ABSOLUTE ≥ 99.9%, ACS,ISO,REAGENT PH. EUR

- 64-17-5 cas numaralı, C₂H6O molekül formüllü ve 46.07 g/mol moleküler ağırlığında olmalıdır.

- En az % 99,9 saflıkta olmalıdır.

- 59 hPa (20 °C) buhar basınçlı, 0.790 - 0.793 g/cm3 (20 °C) yoğunluklu, -114.5 °C erime ve 78.3 °C kaynama sıcaklığına sahip olmalıdır.

- Teklif veren firmalar, bu şartname maddelerini tek tek teyit ederek açıklamalı olarak cevaplandırmalıdır.

- Teklif veren firmalar TSE Hizmet Yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.

Methanol Gr For Analysis  (2,5 Lt)

- 67-56-1 cas numaralı, CH₃OH molekül formüllü ve 32.04 g/mol moleküler ağırlığında olmalıdır.

- En az % 99,9 saflıkta olmalıdır.

- 64.5 °C (1013 hPa) kaynama sıcaklığı, 0.792 g/cm3 (20 °C) yoğunluğu, -97.8 °C erime sıcaklığı ve 128 hPa (20 °C) buhar basıncına sahip olmalıdır.

- Teklif veren firmalar, bu şartname maddelerini tek tek teyit ederek açıklamalı olarak cevaplandırmalıdır.

- Teklif veren firmalar TSE Hizmet Yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.