SIVI AZOT TAŞIMA TANKI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Tankın sıvı nitrojen kapasitesi en az 3 litre olmalıdır.

- Tankın statik tutma zamanı en az 26 gün olmalıdır.

- Tankın statik evaporasyon oranı 0.12 litre/gün’ü geçmemelidir.

- Tankın boş ağırlığı 3.1 kg geçmemelidir.

- Tankın dolu ağırlığı 6.0 kg geçmemelidir.

- Tankın boyun çapı en az 50 mm olmalıdır.

- Tankın yüksekliği 435 mm’yi geçmemelidir.

- Tankın dış çapı en az 220 mm olmalıdır.

- Tankın gerektiğinde kullanılabilecek ve satın alınabilecek kanister kapasitesi en az 6 adet olmalıdır.

- Tankın gerektiğinde kullanılabilecek ve satın alınabilecek  kanister boyutları en az 38x120 mm olmalıdır.

- Tankın gerektiğinde kullanılabilecek ½ cc lik straw kapasitesi en az 790 adet olmalıdır.

- Tank kullanışlı bir yapıya sahip olmalıdır ve tutacağı/kulpu sayesinde kolay kaldırılabilmelidir.

- Teklif veren firma Türkiye distibitörü olmalı veya Türkiye Distribitöründen yetkili satıcı olmalıdır. Yurt dışı aracı firma ve ya temsilci firmaların teklifleri kabul edilmeyecektir.

- Teklif veren firmanın veya yetki aldığı firmanın TSE Hizmet Yeterlilik belgesine sahip olmalı ve teklif ettiği marka bu belgede yer almalıdır.

- Cihaz en az 2 yıl fabrika ve kurulum hatalarına karşı garantili, devam eden 8 yıl ücreti karşılığı yedek parça ve servis garantili olmalıdır.

KARBONDİOKSİT TÜPÜ 40 LT TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Dolum basıncı 150 bar olacaktır.

- Test basıncı 225 bar olacaktır.

- 40 lt su hacimli tüp olacaktır.

- Tüp tek parça çelik çekme olacaktır.

- Tüpler TS EN ISO 9809-1 e göre uygun olacaktır.

- Tüplerin damga işaretleri TS EN ISO 13769 a uygun olacaktır.

- Tüplerin dış rengi (RAL 7000) göre olacaktır

- Tüpler vana koruma kapakları ile birlikte teslim edilecektir.

- Tüplerde kullanılan ventiller TS EN ISO 10297 ye uygun olacaktır.

- Tüpler hiç kullanılmamış yeni tüp olacaktır.

KARBONDİOKSİT TÜPÜ REGÜLATÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- EN ISO 2503 standardına uygun olmalıdır.

- Ürün ömrünü artıran paslanmaz filtreli olmalıdır.

- Gaz cinslerini belirten renkli tasarımlı olmalıdır.

- Krom kaplama kapak ve pirinç gövde tasarımı olmalıdır.

- Tasarımı tescilli manometre muhafazası olmalıdır.

- Güvenliğini sağlayan geliştirilmiş sigorta sistemi olmalıdır.

- Flow (akış) manometreli olmalıdır.

- Q4-Q6 mm hortum rakoru olmalıdır.

- Tüm tüp korumalarına uygun tasarlanmış gaz giriş rakor bağlantısı olmalıdır.

- Kargo ile yapılan teslimat kabul edilmemektedir.