“µ-Slide 2 Well Co-Culture (15'lik)” Teknik Şartnamesi

- Floresan tarayıcılarla uyumlu olmalıdır.

- Boyama ve sabitleme için kullanılan kimyasallarla uyumlu polimer coverslip tabanlı olmalıdır.

- Hücre tutunmasına uyumlu düz tabanlı olmalıdır. Co-culture çalışmaları için uygun olmalıdır. 2 major kuyucuğun her biri 9 küçük minör kuyucuğa bölünmüş olmalıdır.

- Her bir büyük (major) kuyucuğu en az 600 mikrolitrelik sıvı hacmi alabilecek kapasitede olmalıdır.

- Her bir küçük (minor) kuyucuğu en az 0,4 cm2’lik büyüme alanına sahip olmalıdır. Her bir kuyucuk en az 70 mikrolitrelik sıvı hacmi alabilecek kapasitede olmalıdır.

- Otofloresan özelikte olmamalıdır. Tek ambalajlı ve steril olmalıdır. Her bir paket 15 adet slide içermelidir.

- Teklif veren firma yetki belgesini teklifle birlikte sunmalıdır.

- Teklif veren firmaların TSE hizmet yeterlilik belgeleri olmalıdır ve teklifle birlikte sunmalıdır.

- Ürünün son kullanım tarihi üretiminden itibaren en az 12 ay olmalıdır.

“Trypsin /EDTA 0.25% Trypsin 0.1% EDTA 100ml” Teknik Şartnamesi

1. 10X Konsantrasyonda olmalıdır.

2. % 0,25 olmalıdır.

4. Çözelti içerisinde EDTA %0.1 lik olmalıdır

5. Steril olmalıdır.

6. 100 ml olarak teslim edilmelidir.

7. Ürün kuru buzla taşınmalıdır.

8. PH 7.1 ve 8.0 arası olmalıdır.

9. Phenol red içermelidir.

10. GMP standartlarında üretilmiş olmalıdır.

11. Ürünün bileşen konsantrasyonları EDTA 2Na 2H2O 340 mg/ml, D-Glucose 1000.00

mg/ml, KCl 400.00 mg/ml, KH2PO4 60.00 mg/ml, NaCl 8000.00 mg/ml, NaHCO3 350.00

mg/ml, Na2HPO4 48.00 mg/ml, Phenol Red 10.00 mg/ml ve trypsin 2500.00 mg/ml

olmalıdır.

12. Ürün bir hafta içerisinde temin edilmelidir. Firma taahhüt etmelidir

13. Ürünün çalışmaması durumunda yenisi ile değiştirilmelidir.

14. Firmalar yetkili belgesini mutlaka sunmalıdır.

15. Ürünler elden teslim edilecektir. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

16. Teklif veren firmaların TSE hizmet yeterlilik belgeleri olmalıdır ve teklifle birlikte sunmalıdır.

17. Ürünün son kullanım tarihi teslimatından itibaren en az 12 ay olmalıdır.

“HoloLid ™ 71110 HoloLid for 35 mm Petri Dish (4'lü paket)”

- Laboratuvarımızda bulunan Holomonitor M4 cihazı ile uyumlu olmalıdır.

- Bir paket içerisinde 4 adet Hololid kapak bulunmalıdır.

- 35 mm’lik petri ile uyumlu olmalıdır.

- Ürünler elden teslim edilecektir. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

- Teklif veren firmaların TSE hizmet yeterlilik belgeleri olmalıdır ve teklifle birlikte sunmalıdır.

- Ürünün son kullanım tarihi teslimatından itibaren en az 12 ay olmalıdır.