HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu şartname, proje uygulamasında yer almak üzere aşağıda belirtilen hizmetlerin satın alınmasına/ yapım işine ilişkin esas ve usulleri kapsamaktadır.

| Bütçe Kalemi | Adı | İstenen Hizmet Alımı Detayları |
| --- | --- | --- |
| 17 | Haberleşme sisteminin kurulumu | Tezgahtan veri alımı ve veri gönderimi için iletişim sisteminin kurulması (veri toplama sistemi yazılımı, cnc router, bilgisayar ve sensör arasındaki haberleşmeyi sağlayan alt yazılımlar) |
| 18 | Ara yüz tasarımı ve Yazılımı | CNC Router için ara yüz tasarımı ve uygulaması (CNC Router ve sensör arasında makine öğrenmesi yazılımının uygulanmasını sağlayan deney numunelerinin CNC Routerda işlenmesini sağlayan makine öğrenmesi ve test ara yüzleri tasarımı ve uygulaması) |

HABERLEŞME SİSTEMİNİN KURULUM DETAYLARI

- CNC router tezgahı ile 200g hassasiyetteki ivmeölçer sensörünün arasındaki haberleşme TCP/IP protokolü ile Ethernet bağlantı üzerinden veya Seri Port bağlantı üzerinden USB-3.0 ile bağlantı ile gerçekleşmelidir.

- İvme ölçer ve bilgisayar arasında ön proses yapacak bir donanım tasarımı gerçekleştirilecektir. Bu donanım 3 eksen ivme ölçerin kalibrasyonunun yapılmasını sağlamalıdır.

- Ayrıca deneysel çalışma amacı ile kullanılacağından istenilen ivme veri aralıklarını filtreleyebilme özelliği olmalıdır.

- Donanım, verileri uygun sayısal yapıya çevirip Ethernet veya Seri Port üzerinden her eksen (x y z) için saniyede en az 100 veri gönderecek şekilde programlanmış olmalıdır.

ARA YÜZ TASARIMI VE YAZILIMI DETAYLARI

Arayüz tasarımı ve Yazılımına ait CNC router, Bilgisayar ve İvmeölçer sensörü arasındaki iş akışını kontrol edecek modüller aşağıdaki gibidir. Her modül, tek bir arayüz üzerinde ve anlaşılır büyüklükte olmalıdır.

1. Haberleşme Modülü

1.1. CNC Router Kontrol Kartı ile Arayüz Haberleşme Yazılımı

- Arayüz üzerinde CNC router’ı başlatacak, duraklatacak, durduracak kontrol nesnelerinin olmasının yanı sıra G Code girişlerinin yapılacağı bir satır bulunmalıdır.

Bu modül ile CNC router’ın arayüz üzerinden G Code’lar ile kontrol edilmesi hedeflenmiştir.

- Arayüz CNC router iş parçasını işlerken o sırada G kodun hangi satır sayısında olduğunu da göstermelidir.

- Fener mili hızı ve ilerleme hızına arayüz üzerinde müdahale edilebilecek nesneler bulunmalıdır.

- İvmeölçer veri toplamaya CNC router Parça işlemeye başladığı ilk G kod satırından itibaren başlayacak ve son G kod satırında veri göndermeyi durduracaktır. Her bir deneye ait Makine ilerleme ve fener mili hız değerleri listelenip istenilen bir txt dosyasına kaydedilecektir.Buradaki amaç deney sırasında elde edilen veriler içerisine gereksiz bir zaman ve gürültü girmesini engellemek olmalıdır.

1.2. İvmeölçer Sensörü ile Arayüz Haberleşme Yazılımı

- İvme ölçer sensörü arayüz üzerinde uygun bir nesne ile istenildiği zaman bağlanabilir olmalıdır.

- Bağlantı tamamlandığı zaman kullanıcıyı uyarmalıdır.

- Eğer seri port bağlantı yapılacak ise uygun COM ve Port numaraları ve BAUDRATE değerleri kullanıcının seçeceği şekilde listelenmelidir.

- Eğer bağlantı yok ise yine kullanıcıyı uyaran bir nesne eklenmelidir.

2. Sensör Verilerinin Ayrıştırılması Modülü

- İvmeölçer üzerinden gelen veriler yer çekimi ivmesi ‘g’ formatına dönüştürülerek listelenmelidir.

- Anlık verinin çok olması durumunda listenin temizlenip verilerin kaybolmayacağı hızlı bir alt yazılım çözümü uygulanmalıdır.

- Listelenen veriler ayrıca istenilen bir .txt formatına uygun bir arayüz nesnesi kayıt edilebilir olmalıdır. Buradaki amaç anlık veri işleme hızının üst kalitede tutulmasıdır.

- Bir sonraki deneye geçerken önceki listelenmiş veriler bir sonraki deneylerdeki verilerle birbirine karışmayacak şekilde tutulmalıdır.

- İvmeölçer sensör verileri arayüz üzerinde her eksen (x y z) için ayrı olacak şekilde anlık birer grafik ekranda gösterilmelidir.

- Grafik ekranın y ekseninde ‘g’ ifadesi x ekseninde ise ‘t’ ifadesi olacaktır. (g/frekans grafiği g/zaman grafiğine uygun bir timer ile dönüştürülmeli) Bu FFT ( Hızlı fourier Dönüşümü)’nün doğru yapılabilmesi için önemlidir.

3.Sensör Verilerine FFT (Fast Fourier Transform) dönüşümü yapılması Modülü

- İvmeölçer verileri anlık olarak Büyüklük/Hz formatına dönüştürülüp listelenmelidir.

- Anlık verinin çok olması durumunda listenin temizlenip verilerin kaybolmayacağı hızlı bir alt yazılım çözümü uygulanmalıdır.

- Listelenen veriler ayrıca istenilen bir .txt formatına uygun bir arayüz nesnesi kayıt edilebilir olmalıdır. Buradaki amaç anlık veri işleme hızının üst kalitede tutulmasıdır.

- FFT dönüşüm verileri arayüz üzerinde her eksen (x y z) için ayrı olacak şekilde  anlık birer grafik ekranda gösterilmelidir. Bir sonraki deneye geçerken önceki listelenmiş veriler bir sonraki deneylerdeki verilerle birbirine karışmayacak şekilde tutulmalıdır. Grafik ekranın y ekseninde ‘M’ x ekseninde ise ‘Hz’ ifadesi bulunmalıdır.