DPMK-ADME VE FARMAKOKİNETİK ÇALIŞMALARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Plazma proteinlerine bağlanma (PPB) ve in vivo farmakokinetik çalışmalar (3 adet test) için istenen teknik özellikler aşağıda belirtilmiştir.

- Kaset PK:

- Farelerde gerçekleştirilecek olan Kaset PK analizleri için en az 3 adet olmak üzere erkek SD fareler ile çalışılmalıdır.

- Bu çalışmalarda kullanılacak 5 adet bileşik sadece IV olarak farelere uygulanmalı 0,083, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 24. saatlerde farelerden kan örnekleri alınarak plazma konsantrasyonlarının ölçümü LC-MS-MS yöntemi ile yapılmalıdır.

- Çalışma sonuçları tablodaki parametreleri içermelidir. İlgili farmakokinetik parametreler iç standart (deksametazon) yöntemi kullanılarak belirlenmelidir.

PK parametreleri

Cl_obs Tmax

T1/2

C0 Cmax

AUClast

AUCInf

AUC_%Extrap_obs

MRTInf_obs

AUClast/D

Vss_obs

Vd

AUCINF_D_pred

- PK:

- Kaset PK sonuçlarına göre seçilecek 1 bileşik için gerçekleştirilecek olan in-vivo biyoyararlanım analizleri için en az 3 adet olmak üzere erkek SD fareler ile çalışılmalıdır.

- Bu çalışmalarda kullanılacak 1 adet bileşik, hem IV hem de PO olarak farelere uygulanmalı 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 24. saatlerde farelerden kan örnekleri alınarak plazma konsantrasyonlarının ölçümü LC-MS-MS yöntemi ile yapılmalıdır.

- Çalışma sonuçları tablodaki parametreleri içermelidir. İlgili farmakokinetik parametreler iç standart (deksametazon) yöntemi kullanılarak belirlenmelidir.

PK parametreleri

T1/2

Tmax

Cmax

AUClast

AUCInf

AUC_%Extrap_obs

Mutinous

AUClast/D

F

Cmax_D

AUCINF_D_obs

- Plazma proteinlerine bağlanma (PPB) tayini:

- Bu çalışmanın sonuçları insan, fare ve kobay türlerinde çift tekrar yapılarak belirlenmelidir.

- Sonuçlar LC-MS-MS ile ölçülerek bağlanmamış bileşiğin fraksiyonu hesaplanmalı ve % değeri belirlenmelidir.