TEKNİK ŞARTNAME

Alınacak Hizmetin Tanımı: Mikrodizi (BeadArray) Teknolojisi ile Tek Nükleotid Polimorfizm (SNP) Analizi

İlgili Hususlar:

Proje Teknik Şartnamesi

- Proje Tanımı: Bu proje, vaka-kontrol genetik ilişkilendirme çalışması gerçekleştirmek amacıyla bir mikroarray sistem üzerinde SNP (Tek Nükleotid Polimorfizmi) dizileme yöntemi kullanarak yapılacaktır. Çalışma, obezite hastalığı ve belirli altfenotipleri ile ilişkili genetik varyasyonları tanımlamak için tasarlanmıştır.

- Ekipmanlar: Proje için gerekli ekipmanlar aşağıda listelenmiştir:

- SNP-Mikroarray Teknolojisi: 700.000 üzerinde SNP kapsayan güncel bir kit dizileme için kullanılmalıdır. Cihazın güncel teknolojiye uygun olması ve yüksek hassasiyet ve doğruluk sağlaması gerekmektedir. Çalışmada hasta örnekleri için Mikrodizi teknolojisine uygun çipler (BeadChip) kullanılmalıdır. “Infinium Global Screening Array-24 + v3. 0 Booster çipi (BeadChip)” ya da muadili olmalıdır.

- Kullanılacak çip genetik çalışmalar için güçlü, yüksek kaliteli ve uygun maliyetli olmalıdır. İçeriğinde 700 bin üzerine belirteç (marker) bulundurmalıdır. Bu belirteçler (rs kodları), SNP (Tek Nükleotid Polimorfizmi) için geliştirilmiş tanımlayıcı kümeleri içermelidir.

- Çipin (BeadChip) Yapısı: Küçük silika boncuklar dikkatlice kazınmış mikro kuyucuklara yerleştirilerek, genomda belirli bir lokusu hedefleyen bir oligonükleotid probunun çoklu kopyaları ile kaplanmış olmalıdır. Silika mikro boncukları kullanılarak hazırlanmış çip yüzeyi sayesinde, tek bir birey için yüz binlerce genotipi aynı anda test edilebilme kapasitesine sahip olmalıdır.

- Tek bir Çip, üzerinde 3 µm boyutunda 24 kuyucuk içeren tasarıma sahip olmalıdır. Çipler, tek bir numunede birkaç yüz bin testin veya birden fazla numunede on binlerce analizin yapılmasına olanak sağlamalıdır.

- Çalışılan örnekler, yüksek verimli ve modern iş akışına sahip aşamalardan geçmelidir. Bunlar; Amplifikasyon, Fragmentasyon, Presipitasyon, Resüspansiyon, Hibridizasyon ve Boyama aşamalarından oluşmalıdır.

- Örnek miktarı minimum 200 ng olmalıdır.

- Çiplerin görüntülenmesi için i-Scan (Mikrodizi) Sistemi kullanılmalı ve aynı anda tercihen tüm vakaları çalıştırma kapasitesine sahip olmalıdır.

- Florasan sinyal okuyucu sistemiyle okuma gerçekleştirilmelidir.

- Kullanılacak i-Scan Sistemin veri performansı ve aralığı aşağıdaki gibi olmalıdır.

  - Call Rate değeri %99.5     ürün özelliği > %99.0 ort. olmalıdır.

  - Tekrarlanabilirlik %99.99   ürün özelliği > %99.9 olmalıdır.

  - Log R sapma değeri 0.15  ürün özelliği < 0.30 ort. olmalıdır.

- Analiz ve Genotipleme basamakları, çip ile uyumlu Genome Studio yazılımı kullanılarak gerçekleştirilmelidir.

- Analiz için “Genotyping” modülünde işlem yapılmalıdır

- Örnekleme ve Dizileme Cihazları: Genetik materyal (DNA) ekstraksiyonu, amplifikasyonu ve dizileme için uygun örnekleme ve dizileme cihazları temin edilmelidir. Bu cihazların da yüksek kalitede sonuçlar üretebilen ve otomatik çalışabilen özelliklere sahip olması gerekmektedir.

- Bilgisayar ve Veri Analiz Yazılımı: Mikroarray verilerinin analizi için güçlü bir bilgisayar ve uygun veri analiz yazılımı gerekmektedir. Bilgisayarın yeterli işlem gücüne ve hafızaya sahip olması, veri analiz yazılımının ise genetik verileri analiz etme kabiliyetine sahip olması önemlidir.

- Örnek Toplama ve Hazırlama:

- Çalışmada kullanılacak örnekler vaka ve kontrol gruplarından toplanmalıdır. Örnekler, etik kurallara uygun şekilde ve prosedürlere uygun temin edilmelidir.

- Örneklerin genetik materyali (DNA) özgül protokoller kullanılarak ekstrakte edilmeli ve kalite kontrolünden geçirilmelidir. Uygun olan minimum DNA ölçümü 25 nanogram/mikrolitre(spektroflorometri olçum ile) olmalıdır.

- DNA örnekleri, mikroarray analizine uygun hale getirilmek üzere uygun bir amplifikasyon protokolü ile işlenmelidir.

- Mikroarray Analizi:

- Amplifiye edilen DNA örnekleri, 700K üzerine SNP array kullanılarak analiz edilmelidir.

- Mikroarray analizi, mikroarray analiz cihazının üretici talimatlarına uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

- Analiz sonucunda elde edilen veriler, uygun bir veri formatında kaydedilmeli ve gelecekteki analizler için saklanmalıdır.

- Veri Analizi:

- Mikroarray analizi sonucu elde edilen veriler, istatistiksel analizler için uygun bir veri analiz yazılımı kullanılarak değerlendirilmelidir.

- Genetik ilişkilendirme analizleri, vaka ve kontrol grupları arasında genetik varyasyonların ilişkisini belirlemek için yapılmalıdır.

- İstatistiksel analiz sonuçları, p değerleri, oranlar, güven aralıkları ve diğer ilgili istatistiksel değerler ile birlikte rapor edilmelidir.

- Raporlama:

- Proje sonucunda elde edilen bulgular ve istatistiksel analiz sonuçları bir proje raporu olarak sunulmalıdır.

- Rapor, giriş, yöntemler, bulgular, tartışma ve sonuç bölümlerini içermelidir.

- Rapor, bilimsel standartlara uygun şekilde yazılmalı ve görsel materyallerle desteklenmelidir.