Mrs Broth 500 gr

- In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde Lactobacillus türlerinin geliştirilmesi için sıvı besiyeri olarak kullanıma uygun olmalıdır.

- APHA ve SDM yönergelerine uygun olmalıdır.

- Besiyeri içeriği; Peptone from casein 10,0 g/L; Meat extract 8,0 g/L; Yeast extract 4,0 g/L; D(+) Glucose 20,0 g/L; K2HPO4 2,0 g/L; Tween 80 1,0 g/L; di-Ammonium hydrogen citrate 2,0 g/L; Sodium acetate 5,0 g/L ;MgSO4 0,2 g/L ve MnSO4 0,04 g/L olmalıdır.

- Besiyeri bileşiminde laktobasillerin gelişmesine destekleyici polisorbat, asetat, magnezyum ve manganez olmalıdır.  Buna bağlı olarak MRS Broth, diğer mikroorganizmaları inhibe etmekten ziyade, laktobasilleri teşvik edici bir özellik göstermelidir.

- Dehidre besiyeri litrede 52,2 gram olacak şekilde damıtık su içinde erimelidir.

- Hazırlanmış besiyeri berrak ve kahve renkli olmalıdır.

- 25 derecede  pH'sı 5,7±0,2 olmalıdır.

- 500 gramlık besiyerinden en az 9,5 L besiyeri (957 adet tüp/10 mL) hazırlanmalıdır.

- Bulk density : 620 kg/m3 olmalıdır.

- 121 derecede 15 dakika sterilize etmek yeterli olmalıdır.

- Lactobacillus acidophilus ATCC 4356, Lactobacillus plantarum ATCC 8014, Lactobacillus casei ATCC 393, Lactobacillus fermentum ATCC 9338, Escherichia coli ATCC 25922 ve Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 test mikroorganizmaları ile test edilmiş olmalıdır.

- Ürün 500 gramlık orijinal ambalajında olmalıdır.

- Laboratuvarımızda daha önceden denenmemiş ürünler için numune çalışması yapılacak ve uygunluk alınacaktır. Aksi halde teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

- İstenilen özellikleri birebir taşıyan ürün teklif edilmelidir.

- Soğuk zincir ürünler elden teslim edilecek olup kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.