TEKNİK ŞARTNAME-1

| Adı / Modeli / Adedi | Adet | Teknik Özellikler* |
| --- | --- | --- |
| İzoleli Gerilim Probu | 2 | - Yüksek voltaj diferansiyel prop, DC-50 MHz frekans değerine kadar ölçüm yapabilmelidir. - Yüksek voltaj diferansiyel prop, DC-50 MHz kademesinde x200, x500 ve x1000 zayıflatma oranına, DC-25 MHz kademesinde ise x100 zayıflatma oranına sahip olmalıdır. - Yüksek voltaj diferansiyel prop, ± %2 doğruluğa sahip olmalıdır. - Yüksek voltaj diferansiyel probun voltaj giriş aralığı x100 zayıflatma kademesinde 700Vp-p, x200 zayıflatma kademesinde 1400Vp-p, x500 zayıflatma kademesinde 3500Vp-p ve x1000 zayıflatma kademesinde 7000Vp-p olmalıdır. - Yüksek voltaj diferansiyel probun giriş terminali ve toprak noktası arasındaki maksimum diferansiyel voltaj seviyesi en az 6500 Vrms olmalıdır. - Yüksek voltaj diferansiyel probun diferasiyel giriş empedansı 54 MOhm/1.2 pF olmalıdır. - Yüksek voltaj diferansiyel probun çıkış empedansı 50 Ohm olmalıdır. - Yüksek voltaj diferansiyel probun x200, x500 ve x1000 zayıflatma oranlarındaki yükselme zamanı 7 ns, x100 zayıflatma oranındaki yükselme zamanı ise 14 ns olmalıdır. - Yüksek voltaj diferansiyel probu, BNC bağlantısına sahip olmalıdır. - Yüksek voltaj diferansiyel probu, hairici 9Vdc adaptör ile beslenebilmelidir. - Cihaz ile beraber kullanım kılavuzu verilmelidir. |
| Akım Probu/GCP-500 | 2 | - Akım probu, DC-300 kHz frekans değerine kadar ölçüm yapabilmelidir. - Akım probu, doğru akım modunda 200A, AC modda 140 Arms akım ölçümü yapabilmelidir. - Akım probu, 100mV/A, 10mV/A çıkış voltaj oranlarına sahip olmalıdır. - Akım probu, BNC bağlantısına sahip olmalıdır. - Probun çene çapı en fazla 11 mm olmalıdır. - Akım probu, AC/DC adaptör ya da 9V AA pil ile beslenebilmelidir. - Cihazın pil olmadan ağırlığı en fazla 265 gram olmalıdır. - Cihaz boyutları en fazla 280x70x32 mm olmalıdır. - Akım probu CATIII 300V/ CATII 600V maksimum voltaj seviyesini desteklemelidir. - Cihaz ile beraber kullanım kılavuzu verilmelidir |
| Bidirectional DC güç kaynağı |  | - DC güç kaynağı giriş besleme gerilim aralığı 208 V / 380 V / 400 V / 480 V ±10%, 3ph AC, giriş frekans aralığı ise 45-66 Hz olmalıdır. - DC güç kaynağı, çift yönlü çalışabilir özellikte olmalıdır. - DC güç kaynağı, yük modunda rejeneratif özellikte olmalıdır. - DC güç kaynağı en az 0 - 500 V çıkış gerilimi ve en az 0-30 Amper çıkış akım aralığını sağlamalıdır. - DC güç kaynağı, en az 5 kW çıkış gücüne sahip olmalıdır. - DC güç kaynağı çıkış kapasite değeri en az 180 μF olmalıdır. - DC güç kaynağı, 0,6 Ohm-1000 Ohm direnç aralığını sağlamalıdır. - DC güç kaynağı elektriksel verimliliği en az % 95.5 olmalıdır. - DC güç kaynağı, yük regülasyonu için ≤0.05%, hat regülasyonu için ise ≤0.01% değerini sağlamalıdır. - DC güç kaynağı %10-90 yük değişiminde sabit voltaj dinamik çalışma modundaki yükselme süresi ≤20 ms olmalıdır. - DC güç kaynağı %10-90 yük değişiminde sabit voltaj dinamik çalışma modundaki düşme süresi ≤20 ms olmalıdır. - DC güç kaynağı %10-90 yük değişiminde sabit akım dinamik çalışma modundaki yükselme süresi ≤10 ms olmalıdır. - DC güç kaynağı %10-90 yük değişiminde sabit akım dinamik çalışma modundaki düşme süresi ≤10 ms olmalıdır. - DC güç kaynağının sabit voltaj ripple rms voltaj değeri ≤70 mV @300 kHz olmalıdır. - DC güç kaynağının sabit voltaj tepeden tepeye ripple ve gürültü seviyesi ≤350 mV BW 20 MHz olmalıdır. - DC güç kaynağı, CV, CC, CP, CR modlarında çalışabilmelidir. - DC güç kaynağı 5 inch TFT ekrana sahip olmalıdır. - DC güç kaynağı, Master-Slave yapısında olup paralel bağlantıya imkan sunmalıdır. - DC güç kaynağı, dahili fonksiyon jeneratörüne sahip olmalıdır. - DC güç kaynağı, dahili batarya test moduna, batarya ve yakıt pili simülasyonlarına sahip olmalıdır. - DC güç kaynağı, fotovoltaik test modunda MPPT ve EN50330 standardına uygun özellikte olmalıdır. - DC güç kaynağı, LV123, LV124 ve LV148 otomotiv standartlarına uygun test prosedürlerine sahip olmalıdır. - DC güç kaynağı programlanabilir yapıda olup, standart olarak USB, eternet, analog, USB depolama ve share bus arabirimlerine sahip olmalıdır. - DC güç kaynağı, 19” 3U yükseklikte olup en fazla 18 kg ağırlığa sahip olmalıdır. - DC güç kaynağı, OVP, OCP, OPP ve OT korumalarına sahip olmalıdır. - DC güç kaynağı, 0-50 °C çalışma sıcaklığı ve ≤80% nem seviyesinde çalışmaya uygun yapıda olmalıdır. - DC güç kaynağı ile birlikte giriş besleme kablosu, kullanım kılavuzu ve yazılımları sağlanmalıdır. - Distribütör firma tarafından kullanıcı hataları dışında 1 yıl garanti sunulmalıdır. |