Gaz Atomizasyon Ünitesi Kule Revizyonu (Ergitme Odası)

Teknik Şartnamesi

Hazırlayan				Anıl EMİRALİOĞLU

Onaylayanlar			      	Prof. Dr. Rahmi ÜNAL

GAZ ATOMİZASYON ÜNİTESİ KULE REVİZYONU (ERGİTME ODASI) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Teknik Özellikler

  - Bu şartname, gaz atomizasyon ünitesine ait atomizasyon kulesi revizyonu için tasarlanıp imal ettirilecek ergitme odasına ilişkin gereksinimleri açıklar.

  - Ergitme odasının malzemesi paslanmaz çelik 304 olmalıdır.

  - Ergitme odasının ölçümleri bu şartnameye ek olarak verilecektir. İmalat, Ek 1’deki teknik çizimlere uygun gerçekleştirilmelidir.

  - Ergitme odasının et kalınlığı en az 5 mm olmalıdır.

  - Ergitme odasının, atomizasyon odası ile montaj bölgesi için bir alt flanş imal edilecektir.

  - Ergitme odasının iç kısmına ulaşabilmek için 1 adet ön kapak, 1 adet arka kapak bulunmalıdır.

  - Ergitme odasının iç kısmının gözlemlenebilmesi için 3 adet gözetleme penceresi bulunmalıdır.

  - Ergitme odasının iç kısmının şartlandırılması için 8 adet gaz girişi uzantısı bulunmalıdır.

- Garanti ve Teknik Destek

  - Taşıma, paketleme ve bununla ilgili sigorta işlemleri Gazi Üniversitesinin ANKARA’da bildireceği adrese yapılacaktır.

  - Gerekli ekipman, sarf malzemesi, teknik servis ve destek; ürünün ticari ömrü tamamlanmadıkça satıcı firma tarafından sağlanmalıdır.