ELİSA KİTLERİ GENEL ŞARTLAR

- Tüm kitler 96 Test’lik orijinal ambalajında olmalı, Rat serum, plasma, doku homojenatları, cel lizatları ve tüm vücut sıvılarından çalışabilmelidir.

- Çalışma bir bütündür, tüm kitler birlikte değerlendirilecektir. Daha önce denenmemiş kitler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

- Daha önce araştırıcı tarafından denenmemiş kitler için bir hafta içinde 24 Testlik numune kit sağlanmalıdır.

- Araştırıcılardan kitler için uygunluk alınmalı, bilgi verilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

- Ekstraksiyon gerektirmeyen, çalışma protokolü kolay ve anlaşılır kitler olmalı, şartnameye uygunluk ve kit prospektüsleri de tekliflerle birlikte verilmelidir.

- Kitlerin raf ömrü teslim edildikleri tarihte en az 12 ay olmalıdır.

- Yapılacak çalışmalarda güvenilir sonuç vermeyen, bozuk çıkan ya da kullanım süresinde bozulan kitleri ve kit çalışmasına ilişkin sarf malzemelerini, hiçbir gerekçe ileri sürmeksizin ve ek ücret talep etmeksizin yeni kit ve sarf malzemelerle 1 hafta içerisinde yenileri ile değiştirecektir.

- Kitlerin çalışması için gerekli tüm sarf malzemeler, pipetler ve okuyucu-yıkayıcı cihaz sistemleri ihaleyi alan firma tarafından sağlanmalıdır. Cihazlar Kit çalışmaları bitene kadar geçici olarak laboratuvarımızda bırakılmalıdır.

- Çalışmalar sırasında firmalar çalışma ve aplikasyon desteği sağlamalıdır.

- Çalışmalar, firma teknik servisi tarafından laboratuvarımızda beraber yapılmalıdır.

- Kitler orijinal ambalajlarında, son kullanma tarihleri ve saklama koşulları kit kutusunda yazılı olmalıdır.

- Numunelerin ve çalışmaların hassasiyeti açısından, daha önce kullanılıp sorun yaşanan kitlere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

- Kit teslimatı soğuk zincir kurallarına uyularak gerçekleştirilmelidir. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

- Çalışma sonuçlanıp, beklenen sonuçlar alınıncaya kadar ihale tamamlanmış sayılmayacaktır.

- Şartname maddelerine madde madde cevap verilecek ve şartname cevapları teklif dosyasında sunulacaktır. Şartname cevabı hazırlamayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Çalışma bir bütündür. Tüm kitler çalışmanın düzeni ve daha önce yapılan çalışmalar göz önüne alınarak ve çalışma kolaylığı açısından aynı marka olacaktır.

- Çalışma süresi ve ekipmanların ne kadar süre süre laboratuvarda kullanılacağına araştırıcılar karar verecektir.

- Kalite kontrol sertifikası bulunmayan kitler kabul edilmeyecektir.

LPS ESC.Coli 0111

- Escherichia coli’den izole edilmiş olmalıdır.

- Ürün 2-8 C’de saklanmalıdır.

- Miadı 2 yıl olmalıdır.

- Lyofilize formunda olmalıdır.

- 10 mg ambalajlarda olmalıdır.

- Amerika Birleşik Devletleri menşeyli olmalıdır.

IL-6 RAT ELISA KITI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kit, MicroElisa (Double-antibody Sandwich) yöntemle kantitatif olarak Ratlarda serum,plasma, ve tüm vücut sıvılarından  IL-6 ölçümü yapabilmelidir.

- Kit 96 testlik orijinal ambalajında olmalıdır.

- Kit 2-8 ᴼC’de saklanmalıdır.

- Kit içeriğinde

- Pre-coated, 96-well strip plate

1 Plate sealer 96 wells 4 adet

Referance Standard  (800 pg/ml)

CBD Ab (100×) 1 vial, 120 μL

CHRP Co (100×) 1 vial, 120 μL

RS&SD 1 vial, 20 mL

BD Ab D 1 vial, 14 mL

HRPCD 1 vial, 14 mL

SR 1 vial, 10 mL

Wash Buffer (25 × concentrate) 1×30mL

Certificate of Analysis

bulunmalıdır.

- Kullanılacak örnek miktarı 100 µl olmalıdır.

- 800 pg/ml master standart ile seri dilüsyon yaparak; 800-400-200-100-50-25-12,5- 0 pg/ml standart oluşturulabilmelidir.

- İnkübasyon süresi 75 dakikayı geçmemelidir.

- Kitin tespit aralığı 0.01-800 pg/mLolmalıdır.

- Kitin hassasiyeti; 0.01 pg/mL. olmalıdır.

- Polychromatic veya Bichromatic okuma tercih edilebilmelidir.

- Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

IL-10 RAT ELISA KITI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kit, MicroElisa (Double-antibody Sandwich) yöntemle kantitatif olarak Ratlarda serum,plasma, ve tüm vücut sıvılarından  IL-10 ölçümü yapabilmelidir.

- Kit 96 testlik orijinal ambalajında olmalıdır.

- Kit 2-8 ᴼC’de saklanmalıdır.

- Kit içeriğinde

- Pre-coated, 96-well strip plate

1 Plate sealer 96 wells 4 adet

Referance Standard  (960 pg/ml)

CBD Ab (100×) 1 vial, 120 μL

CHRP Co (100×) 1 vial, 120 μL

RS&SD 1 vial, 20 mL

BD Ab D 1 vial, 14 mL

HRPCD 1 vial, 14 mL

SR 1 vial, 10 mL

Wash Buffer (25 × concentrate) 1×30mL

Certificate of Analysis

bulunmalıdır.

- Kullanılacak örnek miktarı 100 µl olmalıdır.

- 960 pg/ml master standart ile seri dilüsyon yaparak; 960-480-240-120-60-30- 0 pg/ml standart oluşturulabilmelidir.

- İnkübasyon süresi 75 dakikayı geçmemelidir.

- Kitin tespit aralığı 0.01-960 pg/mLolmalıdır.

- Kitin hassasiyeti; 1,51 pg/mL. olmalıdır.

- Polychromatic veya Bichromatic okuma tercih edilebilmelidir.

- Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir

TNF-ALPHA RAT ELISA KITI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kit, MicroElisa (Double-antibody Sandwich) yöntemle kantitatif olarak Ratlarda serum,plasma, ve tüm vücut sıvılarından  TNF-ALPHA ölçümü yapabilmelidir.

- Kit 96 testlik orijinal ambalajında olmalıdır.

- Kit 2-8 ᴼC’de saklanmalıdır.

- Kit içeriğinde

- Pre-coated, 96-well strip plate

1 Plate sealer 96 wells 4 adet

Referance Standard  (1280 ng/L)

CBD Ab (100×) 1 vial, 120 μL

CHRP Co (100×) 1 vial, 120 μL

RS&SD 1 vial, 20 mL

BD Ab D 1 vial, 14 mL

HRPCD 1 vial, 14 mL

SR 1 vial, 10 mL

Wash Buffer (25 × concentrate) 1×30mL

Certificate of Analysis

bulunmalıdır.

- Kullanılacak örnek miktarı 100 µl olmalıdır.

- 1280 ng/L master standart ile seri dilüsyon yaparak; 1280-640-320-160-80-40- 0 ng/L standart oluşturulabilmelidir.

- İnkübasyon süresi 75 dakikayı geçmemelidir.

- Kitin tespit aralığı 0.1-1280 ng/L olmalıdır.

- Kitin hassasiyeti; 2,51 ng/L. olmalıdır.

- Polychromatic veya Bichromatic okuma tercih edilebilmelidir.

- Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

IFN-GAMMA RAT ELISA KITI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kit, MicroElisa (Double-antibody Sandwich) yöntemle kantitatif olarak Ratlarda serum,plasma, ve tüm vücut sıvılarından  IFN GAMMA ölçümü yapabilmelidir.

- Kit 96 testlik orijinal ambalajında olmalıdır.

- Kit 2-8 ᴼC’de saklanmalıdır.

- Kit içeriğinde

- Pre-coated, 96-well strip plate

1 Plate sealer 96 wells 4 adet

Referance Standard  (400 ng/L)

CBD Ab (100×) 1 vial, 120 μL

CHRP Co (100×) 1 vial, 120 μL

RS&SD 1 vial, 20 mL

BD Ab D 1 vial, 14 mL

HRPCD 1 vial, 14 mL

SR 1 vial, 10 mL

Wash Buffer (25 × concentrate) 1×30mL

Certificate of Analysis

bulunmalıdır.

- Kullanılacak örnek miktarı 100 µl olmalıdır.

- 400 ng/L master standart ile seri dilüsyon yaparak; 400-200-100-50-25-12,5- 0 ng/L standart oluşturulabilmelidir.

- İnkübasyon süresi 75 dakikayı geçmemelidir.

- Kitin tespit aralığı 0.1-400 ng/L olmalıdır.

- Kitin hassasiyeti; 0,51 ng/L. olmalıdır.

- Polychromatic veya Bichromatic okuma tercih edilebilmelidir.

- Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

MMP-13 RAT ELISA KITI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kit, MicroElisa (Double-antibody Sandwich) yöntemle kantitatif olarak Ratlarda serum,plasma, ve tüm vücut sıvılarından  MMP-13 ölçümü yapabilmelidir.

- Kit 96 testlik orijinal ambalajında olmalıdır.

- Kit 2-8 ᴼC’de saklanmalıdır.

- Kit içeriğinde

- Pre-coated, 96-well strip plate

1 Plate sealer 96 wells 4 adet

Referance Standard  (32 ng/ml)

CBD Ab (100×) 1 vial, 120 μL

CHRP Co (100×) 1 vial, 120 μL

RS&SD 1 vial, 20 mL

BD Ab D 1 vial, 14 mL

HRPCD 1 vial, 14 mL

SR 1 vial, 10 mL

Wash Buffer (25 × concentrate) 1×30mL

Certificate of Analysis

bulunmalıdır.

- Kullanılacak örnek miktarı 100 µl olmalıdır.

- 32 ng/ml master standart ile seri dilüsyon yaparak; 32-16-8-4-2-1- 0 ng/ml standart oluşturulabilmelidir.

- İnkübasyon süresi 75 dakikayı geçmemelidir.

- Kitin tespit aralığı 0.01-32 ng/mLolmalıdır.

- Kitin hassasiyeti; 0,027 ng/mL. olmalıdır.

- Polychromatic veya Bichromatic okuma tercih edilebilmelidir.

- Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

MMP-9 RAT ELISA KITI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kit, MicroElisa (Double-antibody Sandwich) yöntemle kantitatif olarak Ratlarda serum,plasma, ve tüm vücut sıvılarından  MMP-9 ölçümü yapabilmelidir.

- Kit 96 testlik orijinal ambalajında olmalıdır.

- Kit 2-8 ᴼC’de saklanmalıdır.

- Kit içeriğinde

- Pre-coated, 96-well strip plate

1 Plate sealer 96 wells 4 adet

Referance Standard  (12,8 ng/ml)

CBD Ab (100×) 1 vial, 120 μL

CHRP Co (100×) 1 vial, 120 μL

RS&SD 1 vial, 20 mL

BD Ab D 1 vial, 14 mL

HRPCD 1 vial, 14 mL

SR 1 vial, 10 mL

Wash Buffer (25 × concentrate) 1×30mL

Certificate of Analysis

bulunmalıdır.

- Kullanılacak örnek miktarı 100 µl olmalıdır.

- 12,8 ng/ml master standart ile seri dilüsyon yaparak; 12,8-6-3-1,5-0,75-0,375- 0 ng/ml standart oluşturulabilmelidir.

- İnkübasyon süresi 75 dakikayı geçmemelidir.

- Kitin tespit aralığı 0.01-12,8 ng/mLolmalıdır.

- Kitin hassasiyeti; 0,01 ng/mL. olmalıdır.

- Polychromatic veya Bichromatic okuma tercih edilebilmelidir.

- Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

MMP-2 RAT ELISA KITI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kit, MicroElisa (Double-antibody Sandwich) yöntemle kantitatif olarak Ratlarda serum,plasma, ve tüm vücut sıvılarından  MMP-2 ölçümü yapabilmelidir.

- Kit 96 testlik orijinal ambalajında olmalıdır.

- Kit 2-8 ᴼC’de saklanmalıdır.

- Kit içeriğinde

- Pre-coated, 96-well strip plate

1 Plate sealer 96 wells 4 adet

Referance Standard  (80ng/ml)

CBD Ab (100×) 1 vial, 120 μL

CHRP Co (100×) 1 vial, 120 μL

RS&SD 1 vial, 20 mL

BD Ab D 1 vial, 14 mL

HRPCD 1 vial, 14 mL

SR 1 vial, 10 mL

Wash Buffer (25 × concentrate) 1×30mL

Certificate of Analysis

bulunmalıdır.

- Kullanılacak örnek miktarı 100 µl olmalıdır.

- 80 ng/ml master standart ile seri dilüsyon yaparak; 80-40-20-10-5-2,5- 0 ng/ml standart oluşturulabilmelidir.

- İnkübasyon süresi 75 dakikayı geçmemelidir.

- Kitin tespit aralığı 0.2-80 ng/mLolmalıdır.

- Kitin hassasiyeti; 0,092 ng/mL. olmalıdır.

- Polychromatic veya Bichromatic okuma tercih edilebilmelidir.

- Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

MMP-1RAT ELISA KITI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kit, MicroElisa (Double-antibody Sandwich) yöntemle kantitatif olarak Ratlarda serum,plasma, ve tüm vücut sıvılarından  MMP-1 ölçümü yapabilmelidir.

- Kit 96 testlik orijinal ambalajında olmalıdır.

- Kit 2-8 ᴼC’de saklanmalıdır.

- Kit içeriğinde

- Pre-coated, 96-well strip plate

1 Plate sealer 96 wells 4 adet

Referance Standard  (80 ng/ml)

CBD Ab (100×) 1 vial, 120 μL

CHRP Co (100×) 1 vial, 120 μL

RS&SD 1 vial, 20 mL

BD Ab D 1 vial, 14 mL

HRPCD 1 vial, 14 mL

SR 1 vial, 10 mL

Wash Buffer (25 × concentrate) 1×30mL

Certificate of Analysis

bulunmalıdır.

- Kullanılacak örnek miktarı 100 µl olmalıdır.

- 80 ng/ml master standart ile seri dilüsyon yaparak; 80-40-20-10-5-2,5- 0 ng/ml standart oluşturulabilmelidir.

- İnkübasyon süresi 75 dakikayı geçmemelidir.

- Kitin tespit aralığı 0.01-80 ng/mLolmalıdır.

- Kitin hassasiyeti; 0,01 ng/mL. olmalıdır.

- Polychromatic veya Bichromatic okuma tercih edilebilmelidir.

- Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

MMP-3 RAT ELISA KITI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kit, MicroElisa (Double-antibody Sandwich) yöntemle kantitatif olarak Ratlarda serum,plasma, ve tüm vücut sıvılarından  MMP-3 ölçümü yapabilmelidir.

- Kit 96 testlik orijinal ambalajında olmalıdır.

- Kit 2-8 ᴼC’de saklanmalıdır.

- Kit içeriğinde

- Pre-coated, 96-well strip plate

1 Plate sealer 96 wells 4 adet

Referance Standard  (64 ng/ml)

CBD Ab (100×) 1 vial, 120 μL

CHRP Co (100×) 1 vial, 120 μL

RS&SD 1 vial, 20 mL

BD Ab D 1 vial, 14 mL

HRPCD 1 vial, 14 mL

SR 1 vial, 10 mL

Wash Buffer (25 × concentrate) 1×30mL

Certificate of Analysis

bulunmalıdır.

- Kullanılacak örnek miktarı 100 µl olmalıdır.

- 64 ng/ml master standart ile seri dilüsyon yaparak; 64-32-16-8-4-2- 0 ng/ml standart oluşturulabilmelidir.

- İnkübasyon süresi 75 dakikayı geçmemelidir.

- Kitin tespit aralığı 0.2-64 ng/mLolmalıdır.

- Kitin hassasiyeti; 0,07 ng/mL. olmalıdır.

- Polychromatic veya Bichromatic okuma tercih edilebilmelidir.

- Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

MMP-6 RAT ELISA KITI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kit, MicroElisa (Double-antibody Sandwich) yöntemle kantitatif olarak Ratlarda serum,plasma, ve tüm vücut sıvılarından  MMP-6 ölçümü yapabilmelidir.

- Kit 96 testlik orijinal ambalajında olmalıdır.

- Kit 2-8 ᴼC’de saklanmalıdır.

- Kit içeriğinde

- Pre-coated, 96-well strip plate

1 Plate sealer 96 wells 4 adet

Referance Standard  (12,8 ng/ml)

CBD Ab (100×) 1 vial, 120 μL

CHRP Co (100×) 1 vial, 120 μL

RS&SD 1 vial, 20 mL

BD Ab D 1 vial, 14 mL

HRPCD 1 vial, 14 mL

SR 1 vial, 10 mL

Wash Buffer (25 × concentrate) 1×30mL

Certificate of Analysis

bulunmalıdır.

- Kullanılacak örnek miktarı 100 µl olmalıdır.

- 12,8 ng/ml master standart ile seri dilüsyon yaparak; 12,8-6-3-1,5-0,75-0,375- 0 ng/ml standart oluşturulabilmelidir.

- İnkübasyon süresi 75 dakikayı geçmemelidir.

- Kitin tespit aralığı 0.01-12,8 ng/mLolmalıdır.

- Kitin hassasiyeti; 0,01 ng/mL. olmalıdır.

- Polychromatic veya Bichromatic okuma tercih edilebilmelidir.

- Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

MMP-8 RAT ELISA KITI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kit, MicroElisa (Double-antibody Sandwich) yöntemle kantitatif olarak Ratlarda serum,plasma, ve tüm vücut sıvılarından  MMP-8 ölçümü yapabilmelidir.

- Kit 96 testlik orijinal ambalajında olmalıdır.

- Kit 2-8 ᴼC’de saklanmalıdır.

- Kit içeriğinde

- Pre-coated, 96-well strip plate

1 Plate sealer 96 wells 4 adet

Referance Standard  (48 ng/ml)

CBD Ab (100×) 1 vial, 120 μL

CHRP Co (100×) 1 vial, 120 μL

RS&SD 1 vial, 20 mL

BD Ab D 1 vial, 14 mL

HRPCD 1 vial, 14 mL

SR 1 vial, 10 mL

Wash Buffer (25 × concentrate) 1×30mL

Certificate of Analysis

bulunmalıdır.

- Kullanılacak örnek miktarı 100 µl olmalıdır.

- 48 ng/ml master standart ile seri dilüsyon yaparak; 48-24-12-6-3-1,5- 0 ng/ml standart oluşturulabilmelidir.

- İnkübasyon süresi 75 dakikayı geçmemelidir.

- Kitin tespit aralığı 0.01-48 ng/mLolmalıdır.

- Kitin hassasiyeti; 0,046 ng/mL. olmalıdır.

- Polychromatic veya Bichromatic okuma tercih edilebilmelidir.

- Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

TIMP-1 RAT ELISA KITI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kit, MicroElisa (Double-antibody Sandwich) yöntemle kantitatif olarak Ratlarda serum,plasma, ve tüm vücut sıvılarından  TIMP-1 ölçümü yapabilmelidir.

- Kit 96 testlik orijinal ambalajında olmalıdır.

- Kit 2-8 ᴼC’de saklanmalıdır.

- Kit içeriğinde

- Pre-coated, 96-well strip plate

1 Plate sealer 96 wells 4 adet

Referance Standard  (16 ng/ml)

CBD Ab (100×) 1 vial, 120 μL

CHRP Co (100×) 1 vial, 120 μL

RS&SD 1 vial, 20 mL

BD Ab D 1 vial, 14 mL

HRPCD 1 vial, 14 mL

SR 1 vial, 10 mL

Wash Buffer (25 × concentrate) 1×30mL

Certificate of Analysis

bulunmalıdır.

- Kullanılacak örnek miktarı 100 µl olmalıdır.

- 16 ng/ml master standart ile seri dilüsyon yaparak; 16-8-4-2-1-0,5- 0 ng/ml standart oluşturulabilmelidir.

- İnkübasyon süresi 75 dakikayı geçmemelidir.

- Kitin tespit aralığı 0.05-16 ng/mLolmalıdır.

- Kitin hassasiyeti; 0,02 ng/mL. olmalıdır.

- Polychromatic veya Bichromatic okuma tercih edilebilmelidir.

- Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

TIMP-2 RAT ELISA KITI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kit, MicroElisa (Double-antibody Sandwich) yöntemle kantitatif olarak Ratlarda serum,plasma, ve tüm vücut sıvılarından  TIMP-2 ölçümü yapabilmelidir.

- Kit 96 testlik orijinal ambalajında olmalıdır.

- Kit 2-8 ᴼC’de saklanmalıdır.

- Kit içeriğinde

- Pre-coated, 96-well strip plate

1 Plate sealer 96 wells 4 adet

Referance Standard  (96 ng/ml)

CBD Ab (100×) 1 vial, 120 μL

CHRP Co (100×) 1 vial, 120 μL

RS&SD 1 vial, 20 mL

BD Ab D 1 vial, 14 mL

HRPCD 1 vial, 14 mL

SR 1 vial, 10 mL

Wash Buffer (25 × concentrate) 1×30mL

Certificate of Analysis

bulunmalıdır.

- Kullanılacak örnek miktarı 100 µl olmalıdır.

- 96 ng/ml master standart ile seri dilüsyon yaparak; 96-48-24-12-6-3- 0 ng/ml standart oluşturulabilmelidir.

- İnkübasyon süresi 75 dakikayı geçmemelidir.

- Kitin tespit aralığı 0.25-96 ng/mLolmalıdır.

- Kitin hassasiyeti; 0,25 ng/mL. olmalıdır.

- Polychromatic veya Bichromatic okuma tercih edilebilmelidir.

- Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

TIMP-3 RAT ELISA KITI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kit, MicroElisa (Double-antibody Sandwich) yöntemle kantitatif olarak Ratlarda serum,plasma, ve tüm vücut sıvılarından  TIMP-3 ölçümü yapabilmelidir.

- Kit 96 testlik orijinal ambalajında olmalıdır.

- Kit 2-8 ᴼC’de saklanmalıdır.

- Kit içeriğinde

- Pre-coated, 96-well strip plate

1 Plate sealer 96 wells 4 adet

Referance Standard  (96 ng/ml)

CBD Ab (100×) 1 vial, 120 μL

CHRP Co (100×) 1 vial, 120 μL

RS&SD 1 vial, 20 mL

BD Ab D 1 vial, 14 mL

HRPCD 1 vial, 14 mL

SR 1 vial, 10 mL

Wash Buffer (25 × concentrate) 1×30mL

Certificate of Analysis

bulunmalıdır.

- Kullanılacak örnek miktarı 100 µl olmalıdır.

- 96 ng/ml master standart ile seri dilüsyon yaparak; 96-48-24-12-6-3- 0 ng/ml standart oluşturulabilmelidir.

- İnkübasyon süresi 75 dakikayı geçmemelidir.

- Kitin tespit aralığı 0.25-96 ng/mLolmalıdır.

- Kitin hassasiyeti; 0,25 ng/mL. olmalıdır.

- Polychromatic veya Bichromatic okuma tercih edilebilmelidir.

- Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.