UÇUŞ KONTROL DEVRE KARTI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- İşlemcisi 32 bit ARM Cortex® M7 işlemci (216 MHz, 2MB flash) olmalıdır

- STM32H7 serisi mikrodenetleyici sahip olmalı

- 16 adet PWM/SBUS, 8 adet PWM çıkışı, girişi 8 adet AUX PWM/SBUS/PPM girişi 2 adet CAN portu 2 adet I2C portu 2 adet SPI portu olmalıdır.

- Çalışma voltajı: 4.8V - 5.4V

- Boyutu 39mm x 45mm

- Toplam ağırlığı kablolar dahil 100 gramı geçmemeli

- PX4, ArduPilot yazılımlarını desteklemeli.

- Dahili microSD kart yuvası, Dahili LED'ler ve Buzzer, Dahili batarya voltajı ve akım sensörleri, Dahili buzzer ve LED'ler, Dahili on-board buzzer ve LED'ler sahip olmalı

- Uçuş kontrol kartı bağlantı kablo seti: USB-Type C kablo, 5 adet konnektör seti ve 5 adet Mini bağlantı kabloları içermelidir.

- Power Modül: Giriş Gerilimi (10S versiyonu) 2S-10S ve giriş gerilimi (14S versiyonu) 2S-14S seviyelerinde, PCB kontrol anma akımı 70A, PCB doyma akımı 120A (<60 s), Çıkış gerilimi DC 5.2V ve 3A maksimum akım seviyesinde, maksimum çıkış gücü 18W, gerilim bölücü devre 18.182 ve birim akım değeri 36.364A olmalıdır.

- GPS modülünün: 167 dBm navigasyon hassasiyeti, ilk başlangıç süresi 26sn, 25 x 25 x 4 mm seramik anten, şarj edilebilir kapasitans, düşük gürültü seviyesine sahip 3.3V regülatör, 5V’ta akım tüketimi 150mA’den az, sabitleme durumu gösterge LED’leri, koruyucu kılıf, kablo uzunluğu minimum 26cm, modül çapı maksimum 50mm, ağırlığı 32gram, otomatik pilot kullanıcısı desteği ve Ardupilot desteği olmalıdır.

KUMANDA VE ALICI DEVRE KARTI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 2.4GHz destekli olmalıdır.

- Alıcı için 10V, kumanda için 15V voltaj kapasitesine sahip olmalıdır.

- 500 metreye kadar bağlantı sağlamalıdır.