ELİSA KİTLERİ GENEL ŞARTLAR

- Tüm kitler 96 Test’lik orijinal ambalajında olmalı, insan serum, plasma, doku homojenatları, cel lizatları ve tüm vücut sıvılarından çalışabilmelidir.

- Çalışma bir bütündür, tüm kitler birlikte değerlendirilecektir. Daha önce denenmemiş kitler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

- Daha önce araştırıcı tarafından denenmemiş kitler için bir hafta içinde 24 Testlik numune kit sağlanmalıdır.

- Araştırıcılardan kitler için uygunluk alınmalı ve belgesi teklif dosyasında sunulmalıdır. Bilgi verilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

- Ekstraksiyon gerektirmeyen, çalışma protokolü kolay ve anlaşılır kitler olmalı, şartnameye uygunluk ve kit prospektüsleri de tekliflerle birlikte verilmelidir.

- Kitlerin raf ömrü teslim edildikleri tarihte en az 12 ay olmalıdır.

- Yapılacak çalışmalarda güvenilir sonuç vermeyen, bozuk çıkan ya da kullanım süresinde bozulan kitleri ve kit çalışmasına ilişkin sarf malzemelerini, hiçbir gerekçe ileri sürmeksizin ve ek ücret talep etmeksizin yeni kit ve sarf malzemelerle 1 hafta içerisinde yenileri ile değiştirecektir.

- Kitlerin çalışması için gerekli tüm sarf malzemeler, pipetler ve okuyucu-yıkayıcı cihaz sistemleri ihaleyi alan firma tarafından sağlanmalıdır. Cihazlar Kit çalışmaları bitene kadar geçici olarak laboratuvarımızda bırakılmalıdır.

- Çalışmalar sırasında firmalar çalışma ve aplikasyon desteği sağlamalıdır.

- Çalışmalar, firma teknik servis uzmanları tarafından laboratuvarımızda yapılacaktır.

- Kitler orijinal ambalajlarında olmalı ve son kullanma tarihleri, saklama koşulları kit kutularında yazılı olmalıdır.

- Numunelerin ve çalışmaların hassasiyeti açısından, daha önce kullanılıp sorun yaşanan kitlere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

- Kit teslimatı soğuk zincir kurallarına uyularak gerçekleştirilmelidir. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

- Çalışma sonuçlanıp, beklenen sonuçlar alınıncaya kadar ihale tamamlanmış sayılmayacaktır.

- Şartname maddelerine madde madde cevap verilecek ve şartname cevapları teklif dosyasında sunulacaktır. Şartname cevabı hazırlamayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Çalışma bir bütündür. Tüm kitler çalışmanın düzeni ve daha önce yapılan çalışmalar göz önüne alınarak ve çalışma kolaylığı açısından oxLDL dışında aynı marka olacaktır. oxLDL IVD kit olmalıdır RUO kitler kabul edilmeyecektir.

- Çalışma süresi ve ekipmanların ne kadar süre süre laboratuvarda kullanılacağına araştırıcılar karar verecektir.

- Kalite kontrol sertifikası bulunmayan kitler kabul edilmeyecektir.

sLOX-1  ELISA KITI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kit, MicroElisa (Double-antibody Sandwich) yöntemle kantitatif olarak insan serum,plasma, ve tüm vücut sıvılarından  sLOX-1 ölçümü yapabilmelidir.

- Kit 96 testlik orijinal ambalajında olmalıdır.

- Kit 2-8 ᴼC’de saklanmalıdır.

- Kit içeriğinde

- Pre-coated, 96-well strip plate

1 Plate sealer 96 wells 4 adet

Referance Standard  (12,8 ng/ml) 0,5 ml

SD (100×) 1 vial, 3 ml

sHRP Co 1 vial, 6 ml

Biotnylated Human sLOX-1 1 vial, 1 ml

BD Ab D 1 vial, 6 mL

SuA 1 vial, 6 ml

SuB 1 vial, 6 ml

Wash Buffer (25 × concentrate) 1×30mL

Certificate of Analysis

bulunmalıdır.

- Kullanılacak örnek miktarı 40 µl olmalıdır.

- 12,8 ng/ml master standart ile seri dilüsyon yaparak; 12,8-6,4-3,2-1,6-0,8-0,4- 0 ng/ml standart oluşturulabilmelidir.

- İnkübasyon süresi 75 dakikayı geçmemelidir.

- Kitin tespit aralığı 0.05-12,8 ng/ml olmalıdır.

- Kitin hassasiyeti; 0.023 ng/ml. olmalıdır.

- Polychromatic veya Bichromatic okuma tercih edilebilmelidir.

- Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

UROMODULIN  ELISA KITI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kit, MicroElisa (Double-antibody Sandwich) yöntemle kantitatif olarak insan serum,plasma, ve tüm vücut sıvılarından  Uromodulin ölçümü yapabilmelidir.

- Kit 96 testlik orijinal ambalajında olmalıdır.

- Kit 2-8 ᴼC’de saklanmalıdır.

- Kit içeriğinde

- Pre-coated, 96-well strip plate

1 Plate sealer 96 wells 4 adet

Referance Standard  (480 ng/ml) 0,5 ml

SD (100×) 1 vial, 3 ml

sHRP Co 1 vial, 6 ml

Biotnylated Human uromodulin 1 vial, 1 ml

BD Ab D 1 vial, 6 mL

SuA 1 vial, 6 ml

SuB 1 vial, 6 ml

Wash Buffer (25 × concentrate) 1×30mL

Certificate of Analysis

bulunmalıdır.

- Kullanılacak örnek miktarı 40 µl olmalıdır.

- 480 ng/ml master standart ile seri dilüsyon yaparak; 480-240-120-60-30-15- 0 ng/ml standart oluşturulabilmelidir.

- İnkübasyon süresi 75 dakikayı geçmemelidir.

- Kitin tespit aralığı 1-480 ng/ml olmalıdır.

- Kitin hassasiyeti; 0.51 ng/ml. olmalıdır.

- Polychromatic veya Bichromatic okuma tercih edilebilmelidir.

- Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

THROMBOMODULIN  ELISA KITI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kit, MicroElisa (Double-antibody Sandwich) yöntemle kantitatif olarak insan serum,plasma, ve tüm vücut sıvılarından  Thrombomodulin ölçümü yapabilmelidir.

- Kit 96 testlik orijinal ambalajında olmalıdır.

- Kit 2-8 ᴼC’de saklanmalıdır.

- Kit içeriğinde

- Pre-coated, 96-well strip plate

1 Plate sealer 96 wells 4 adet

Referance Standard  (24 ng/ml) 0,5 ml

SD (100×) 1 vial, 3 ml

sHRP Co 1 vial, 6 ml

Biotnylated Human Thrombomodulin 1 vial, 1 ml

BD Ab D 1 vial, 6 mL

SuA 1 vial, 6 ml

SuB 1 vial, 6 ml

Wash Buffer (25 × concentrate) 1×30mL

Certificate of Analysis

bulunmalıdır.

- Kullanılacak örnek miktarı 40 µl olmalıdır.

- 24 ng/ml master standart ile seri dilüsyon yaparak; 24-12-6-3-1,5-0,75-0 ng/ml standart oluşturulabilmelidir.

- İnkübasyon süresi 75 dakikayı geçmemelidir.

- Kitin tespit aralığı 0.05-24 ng/ml olmalıdır.

- Kitin hassasiyeti; 0.021 ng/ml. olmalıdır.

- Polychromatic veya Bichromatic okuma tercih edilebilmelidir.

- Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

YKL-40  ELISA KITI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kit, MicroElisa (Double-antibody Sandwich) yöntemle kantitatif olarak insan serum,plasma, ve tüm vücut sıvılarından  YKL-40 ölçümü yapabilmelidir.

- Kit 96 testlik orijinal ambalajında olmalıdır.

- Kit 2-8 ᴼC’de saklanmalıdır.

- Kit içeriğinde

- Pre-coated, 96-well strip plate

1 Plate sealer 96 wells 4 adet

Referance Standard  (480 ng/ml) 0,5 ml

SD (100×) 1 vial, 3 ml

sHRP Co 1 vial, 6 ml

Biotnylated Human YKL-40 1 vial, 1 ml

BD Ab D 1 vial, 6 mL

SuA 1 vial, 6 ml

SuB 1 vial, 6 ml

Wash Buffer (25 × concentrate) 1×30mL

Certificate of Analysis

bulunmalıdır.

- Kullanılacak örnek miktarı 40 µl olmalıdır.

- 480 ng/ml master standart ile seri dilüsyon yaparak; 480-240-120-60-30-15- 0 ng/ml standart oluşturulabilmelidir.

- İnkübasyon süresi 75 dakikayı geçmemelidir.

- Kitin tespit aralığı 1-480 ng/ml olmalıdır.

- Kitin hassasiyeti; 0.61 ng/ml. olmalıdır.

- Polychromatic veya Bichromatic okuma tercih edilebilmelidir.

- Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

Anti-ox LDL Ab ELISA KITI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kit, MicroElisa (Double-antibody Sandwich) yöntemle kantitatif olarak insan serum,plasma, ve tüm vücut sıvılarından  Anti-ox LDL Ab ölçümü yapabilmelidir.

- Kit 96 testlik orijinal ambalajında olmalıdır.

- Kit 2-8 ᴼC’de saklanmalıdır.

- Kit içeriğinde

- Pre-coated, 96-well strip plate

1 Plate sealer 96 wells 4 adet

Referance Standard  (320 ng/ml) 0,5 ml

SD (100×) 1 vial, 3 ml

sHRP Co 1 vial, 6 ml

Biotnylated Human Anti oxLDL Ab 1 vial, 1 ml

BD Ab D 1 vial, 6 mL

SuA 1 vial, 6 ml

SuB 1 vial, 6 ml

Wash Buffer (25 × concentrate) 1×30mL

Certificate of Analysis

bulunmalıdır.

- Kullanılacak örnek miktarı 40 µl olmalıdır.

- 320 ng/ml master standart ile seri dilüsyon yaparak; 320-160-80-40-20-10-0 ng/ml standart oluşturulabilmelidir.

- İnkübasyon süresi 75 dakikayı geçmemelidir.

- Kitin tespit aralığı 1-320 ng/ml olmalıdır.

- Kitin hassasiyeti; 0.5 ng/ml. olmalıdır.

- Polychromatic veya Bichromatic okuma tercih edilebilmelidir.

- Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

ox LDL ELISA KITI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kit, MicroElisa (Double-antibody Sandwich) yöntemle kantitatif olarak insan serum,plasma, ve  spot Blod örneklerinden ox LDL ölçümü yapabilmelidir.

- Kit 96 testlik orijinal ambalajında olmalıdır.

- Kit 2-8 ᴼC’de saklanmalıdır.

- Kit içeriğinde

- Pre-coated, 96-well strip plate

1 Plate sealer 96 wells 4 adet

Referance Standard  (250 ng/ml) 4x5 vials

SBuf 1 vial, 30 ml

Conj 1 vial, 150 ul

ConjBuf 1x15 ml

SUB 1x15 ml

Con 1 4x1 vial,

Con 2 4x1 vial,

Wash Buffer (10 × concentrate) 2×100mL

Certificate of Analysis

bulunmalıdır.

- Kullanılacak örnek miktarı 100 µl olmalıdır.

- Standartlar liyofilize olmalı ve 500 ul distile su ile çözülüp hazır hale gelmelidir.

- İnkübasyon süresi 140 dakikayı geçmemelidir.

- Kitin tespit aralığı 9-250 ng/ml olmalıdır.

- Kitin hassasiyeti; 6,645 ng/ml. olmalıdır.

- Linearty; 6,27-273 ng/ml olmalıdır.

- Kit IVD kullanıma uygun olmalıdır. RUO kitler kabul edilmeyecektir.

- Polychromatic veya Bichromatic okuma tercih edilebilmelidir.

- Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.