TEKNİK ŞARTNAME

Vakum Pompası

- Maksimum vakum gücü en az 200 Mbar

- Motor gücü 160W

- Maksimum çalışma hızı 30L/dk

- Vakum& basınç göstergeli

- Maksimum basınç 30 Psi

- 220V/50 Hz

- Bağlantı hortumu  ( Cihazda mevcut değilse)

TEKNİK ŞARTNAME

Vakum Süzme Seti

- Borosilikat 3.3 cam

- 1000 mL hacminde vakum erleni

- Filtre tutucu por-2

- 350 mL hacim kapasiteli süzme hunisi, sinterlenmiş cam diskli huni desteği, vakum bağlantı parçası, bağlantı kıskacına sahip vakum süzme seti.

- NS40/40 boyun şilifli bunlara uygun ölçülerde set ekipmanları.

Vakum süzme setine ek olarak

*** Filtre hunisine uyumlu filtre tutucu (yedek)

*** Vakum setine uygun büyüklükte filtre kağıdı, gözenek büyüklüğü 0,22 mikron

TEKNİK ŞARTNAME

pHmetre

Kalem tipi pHmetre

- Ph Aralığı: 0.00-14.00

- Sıcaklık aralığı: 0.0-99.0 °C

- Kalibrasyon: 3 nokta

- Tampon grubu: 4.01, 7.00, 10.0

TEKNİK ŞARTNAME

Buhner Hunisi

- Porselen,  iç çap 110 mm

TEKNİK ŞARTNAME

Çalkalamalı Su Banyosu

ÇALKALAYICILI SU BANYOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak, masa üstü tip olacaktır.

- Tank hacmi 30(±2) litre ve sallayıcı sepet ölçüleri 225x350x150 mm olacaktır. Tank kapaklı olacaktır.

- Cihaz PID kontrol sistemine sahip olacaktır.

- Cihaz ortam sıcaklığı +5°C ile 99.9°C arasında çalışacaktır.

- Termostatın çalışma ve ayarlanma hassasiyeti 0.1°C olacak ve termostat elektronik, gösterge ise rakamsal olacaktır.

- Kullanılır hacim içerisinde muhtelif yerlerde ölçülen sıcaklıkların arasındaki fark 37°C’de ±0.3°C olacaktır.

- Cihazda 1 dakika ile 99.9 saat arasında ayarlanabilen zamanlayıcı olacaktır. Ayrıca zamanlayıcının süresiz pozisyonu da bulunacaktır.

- Yapılan programı 1 dakika ile 99.9 saat arasında istenilen zamanda başlatmayı erteleme ayarlanabilecektir.

- Cihazın termostat okuma aralığı 0 - 99.9°C arasında olacaktır.

- Cihazda çalışma parametreleri çevir bas özellikli buton sayesinde kolaylıkla ayarlanabilecektir.

- Cihazda yapılan çalışmaların güvenliğini sağlayan şifre korumalı menüye giriş olacaktır

- Cihazda saatlik veri kaydı yapıldığında 125 güne kadar yapılan çalışmayı harici bellek üzerine kaydetmeyi sağlayan USB portu olacaktır.

- Sallama sepetini hareket ettiren mekanizmanın motoru indüksiyon tipte olacak ve hızın kontrolü frekans kontrollü olacaktır. Sallama hızı 1 devir hassasiyetle dijital olarak ayarlanabilecek ve gösterilecektir. Hız ayar aralığı 20 -250 rpm olacaktır.

- Cihazda 1 dakika ile 99.9 saat arasında ayarlanabilen çalkalama zamanlayıcısı olacaktır. Ayrıca çalkalama zamanlayıcısının süresiz pozisyonu da bulunacaktır.

- Kullanılır hacim içerisinde bulunan sallama sepetine klipsli tutucu veya 13 mm, 16 mm, 18 mm, 30 mm çapında cam tüpleri taşıyabilen tüp taşıyıcıları yerleştirilebilir olacaktır.

- Cihazda ısıtma ve alarm ikaz lambaları ve programlanabilir alarm limitleri olacaktır.

- Su ile temas eden bütün yüzeyler paslanmaz malzemeden yapılmış olacaktır.

- Cihazın dış yüzeylerini oluşturan malzeme paslanmaya karşı elektrostatik toz boyalı olacaktır.

- Cihaz paslanmaz tankın dış yüzeylerine yerleştirilmiş silikon yapıştırma tip ısıtıcı ile ısıtılacaktır.

- Tank içindeki sıvının boşaltılması için tertibatı olacaktır.

- Işıklı aç kapa düğmesi olacaktır.

- Isıtma kontrolünde kullanılan röle SSR (solid state relay) tipte olacaktır.

- Cihaz 230 V. 50 Hz. şebeke gerilimi ile çalışacaktır.

- Cihazla birlikte Türkçe yazılmış kullanım kılavuzu ve garanti belgesi verilecektir.

- İmalatçı firmanın ISO 9001, ISO 13485 Kalite Belgesi, TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi olacaktır.

- Cihaz CE işareti taşıyacaktır.

TEKNİK ŞARTNAME

UV Küvet

- Polistiren ve cam kuvet için

- Şeffaf duvarlı, kapaksız

- Tek kullanımlık (plastik için)

- Dalga boyu 340-900 nm

- 1 kutu (100 adet)

Mikropipet

- Hacim ayarlı, otoklavmayan mikropipet

- Hacim aralığı 100-1000 µL

***Kimyasal ve sıcaklığa dayanıklı polipropilen, mikropipet ile uyumlu mavi renk/ 1000 µL pipet ucu. (1 paket)

Balon joje

- 100 ml /borosilikat cam/ şeffaf ( 5 adet)

- 1000 ml balon joje ( 2 adet)

Erlen

- 100 ml /borosilikat cam/şeffaf  (5adet)

Beher

- 100 ml ve 250 ml borosilikat cam (5 adet)

Saat Camı

- 60 mm çap/cam ( 5adet)

TEKNİK ŞARTNAME

Kimyasal

| No | Açıklama | Adet |
| --- | --- | --- |
| 1 | H2SO4 (%95-97) Sulfuric acid 2,5 L | 3 |
| 2 | H3PO4 (%85-88) Phosphoric acid 2,5 L | 3 |
| 3 | H2O2 (%35) Hydrogen peroxide 1L | 3 |
| 4 | HCl (%37) Hydrochloric acid 2,5 L | 3 |
| 5 | NH4OH (%28-30) Ammonia solution 2,5 L | 3 |
| 6 | Etanol (%99.9) Ethanol 2,5 L | 3 |
| 7 | FeCl2.4H2O (%99) 500 g | 1 |
| 8 | FeCl3.6H2O (%99) 500 g | 1 |