Giyilebilir Akselerometre Sistemi Yazılımı Teknik Şartnamesi

- Giyilebilir akselerometre sistemine ait kendine özgü veri toplayabilecek ve değerlendirme yapılabilecek bir yazılım olmalıdır.

- Katılımcıların giyim uyumluluğuna ve sonuçlarına, performans ayrıntılarına ve genel çalışma ilerlemesine gerçek zamanlı erişim sağlayabilecek özellikte olmalıdır.

- Giyilebilir akselerometre sisteminin yazılımı “Wear Time Validation, Data Scoring ve Graphing” seçenekleri bulunmalı ve analizleri gösterebilmelidir.

- Toplam hareket, orta ila şiddetli fiziksel aktivite (mvpa), hareketsiz zaman, adım sayısı, enerji harcaması ölçümlerini yapabilmelidir.

- Giyilebilir akselerometre sisteminin yazılımı üzerinde kaydın hangi örnekleme hızında olacağını seçebilme özelliği olmalıdır.

- Giyilebilir akselerometre sisteminin yazılımı farklı data kayıt verilerini AGD, DAT, MAT ve CVS formatında “export” edebilir özellikte olmalıdır.

- Giyilebilir akselerometre sisteminin yazılımı kullanıcıların her gün için belirli bir veri kümesi içine kaydolan veri grafiklerini hızlı bir şekilde görmelerini sağlayacak olan grafik sekmesi bulunmalıdır. Bu grafikler pdf’e aktarılabilir olmalı ve aynı zamanda eksenleri seçilebilir olmalıdır.

- Giyilebilir akselerometre sisteminin yazılımı “Subject Biometric Information” ekranı olmalıdır ve bu ekran içerisine kullanıcının boyu, kilosu, cinsiyeti, yaşı, cihazın bulunduğu uzvu ve tarafı bilgilerini girebilmelidir.

- Giyilebilir akselerometre sisteminin yazılımı birçok fiziksel aktivite takip cihazlarının yazılım sürümleri, kalan batarya miktarları, seçilen örnekleme hızları kontrol edilebilir olmalıdır.

- Giyilebilir akselerometre sisteminin yazılımı birçok elde edilen verilerin karşılaştırması yapılabilir olmalı ve bu karşılaştırmaları yaş, kilo aralığı, boy ve BMI göre filtreleme özelliği olmalıdır.

- Giyilebilir akselerometre sisteminin yazılımı fiziksel aktivite takip cihazının kullanılmayan (giyilmeyen) sürelerini özel algoritma veya özel ölçüt kullanılarak analizlerden çıkarılmasını sağlayabilmelidir.

- Giyilebilir akselerometre sisteminin yazılımı mevcut 5 denklem kullanarak fiziksel aktivite enerji harcamasının tahmini yapılabilir olmalıdır.

- Giyilebilir akselerometre sisteminin yazılımı fiziksel aktivite yoğunluğunu hazır veya özel kesim noktaları kümeleri oluşturulabilmelidir.

- Giyilebilir akselerometre sisteminin yazılımı en az 12 farklı algoritma ile saatlik, günlük ve periyodik ortalama metabolizma hızlarını belirleyebilir olmalıdır.

- Giyilebilir akselerometre sisteminin yazılımı düşük aktivite ve bireyin hareketsiz davranışı hakkında ayrıntıları tanımlayabilir olmalıdır.

- Giyilebilir akselerometre sisteminin yazılımı ADL Kalp Hızı, Ort. Aktif Kalp Hızı, Kalp Hızı Deltası, Ort. Aktif Enerji Harcaması ve RR Aralığı dahil olmak üzere kalp hızı değişkenlerini hesaplayabilmelidir.

- Giyilebilir akselerometre sisteminin yazılımı ile kullanıcıların ayakta olup olmadığını, otururken ya da yatarken fiziksel aktivite cihazının kaldırılıp kaldırılmadığı belirlenebilmelidir.

- Giyilebilir akselerometre sisteminin yazılımı ile belirli tarihler ve/veya zaman dilimlerinde analiz yapmak için bir veya daha fazla filtre oluşturulabilmelidir.

- Giyilebilir akselerometre sisteminin yazılımı ile kullanıcıların verilerini “National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES)” dahil olmak üzere standart halindeki büyük ölçekli veri kümeleriyle karşılaştırılabilir olmalıdır.

- Yazılım lisansı en az 5 bilgisayara kurulabilmeli, cihaz ayarları yazılımdan yapılabilmeli ve data toplanabilmelidir. En az bir bilgisayarda tüm fiziksel aktivite verileri analiz edilebilmelidir.

- Yazılım kullanıcı hataları dışında her türlü fabrika hatalarına karşı en az 2 yıl garanti kapsamında olmalıdır.