Çok Aşamalı Bitim ve Cila Diski

1) Kompozit, kompomer, metal ve seramik malzemelerin cilalanmasında kullanılabilir olmalıdır.
2) Anterior ve posterior restorasyonların fasiyal ve lingual marjinlerinde kullanılabilmelidir.
3) Esnek diskler alüminyum oksit kaplanmış olmalıdır.
4)Dişe ısı vermeden kuru kullanılabilir olmalıdır.
5)Kalından süper inceye dört aşındırma derecesi ve normal ile ekstra ince olarak iki disk kalınlığı mevcut olmalıdır.
6)Her aşındırma derecesinin rengi farklı olmalıdır.
7) Patentli pop-on mandrel sistemi sayesinde diskler kolayca değiştirilebilmelidir.
8) Kalın, orta, ince ve süper ince sırasıyla kullanılabilir olmalıdır.

Tek Aşamalı Bitim ve Parlatma Diski

1)Farklı baskı düzeylerinde tüm fazlalık alma, konturlama ve bitirme sürecini tamamlamalıdır.

2) Fazla kompoziti temizlemek için daha fazla basınç uygulanarak kullanılabilmelidir.

3)Pürüzsüz ve doğal yüzey için daha hafif basınç uygulanarak kullanılabilmelidir.

4) Tek adımda bitirme sağlamalıdır.

5)Daha hızlı ve daha iyi bir bitiş için alet değiştirilme gereğini ortadan kaldırmalıdır.

İki Aşamalı Kompozit Cila Diski

1)Ürün ile sadece 2 adımda kompozit materyallerin doğal parlaklığa ulaşılan polisaj işlemi tamamlanabilmelidir.

2)Ön parlatma için medium formatta silikon lastikler ve final polisaj işlemi için sert formda silikon lastik diskler olmalıdır.

3)Silikon lastikler elmas tozu ile kaplanmış olmalı ve disk formunda olmalıdır.

4)Farklı restorasyonlar için ayrı ayrı formlarda disklere gerek olmamalıdır sadece iki aşamada insical, labial, lingual, approximal yönlerden polisaj işlemi gerçekleştirilebilmelidir.

5)Ürünler düşük devirde uygun aletler ile sulu kullanıma uygun olmalı ve birden fazla kullanılabilmelidir.

6)Ürün steril edilebilir özellikte olmalıdır.

7)Her bir paket içerisinde 3 adet medium form ve 3 adet bitim formunda silikon diskler olmalıdır.

8)Disklerin kullanım sırasını kolaylaştırmak için açık mavi ve koyu mavi olmak üzere iki renkte olmalıdır.

Tekrar Kullanılabilir Polisaj Sistemi

1)Nemli ya da kuru yüzeylerde çalışılabilmelidir.

2)Her tür kompozit restorasyon için tek adım ile kullanılabilmelidir.

3)Pat kullanımı gerektirmemelidir.

4)Yüzey parlaklığını artırmalıdır.

5)Kompozit restorasyonlar üzerindeki çizikleri ortadan kaldırmalıdır.

6)Yüzey pürüzlülüğünü ve bakteri retansiyonunu azaltmalıdır.

7)Çok adımlı sistemler ve prosedürlerle karşılaştırılabilir sonuçlar sunmalıdır.

8)Optimize esneklik sayesinde tüm yüzeylerde mükemmel abrazyon kontrolü sağlamalıdır.

9)Değişken basınçta, aşınma değişkenliği sağlamalıdır.

10)Daha fazla dayanıklılık için altın kaplama mandrel ve benzersiz aşındırıcı matris yapısına  (elmas partiküllü) sahip olmalıdır.

11)Otoklavlanabilir, tekrar kullanılabilir olmalıdır.

12)Geleneksel prosedürler ile karşılaştırıldığında daha uygun maliyete sahip olmalıdır.

13)Farklı alanara erişimi kolaylaştıran farklı şekillerde mevcut olmalıdır.

14)Tek aşamada pürüzsüz yüzey ve yüksek parlaklık sağlamalıdır.

15)Kupa, disk ve alev uç şeklinde 3 farklı başlık içermelidir.

Nanohibrit Rezin Kompozit

1)Işıkla sertleşen, radyoopak bir nano kompozit olmalıdır.

2)Yumuşak ancak stabil ve yapışmaz yapısı sayesinde kolay şekillendirme ve uzun süren restorasyonlara erişilmesini sağlamalıdır.

3)BPA ve BisGMA türev monomerleri içermemelidir.

4)TCD monomer yapısı ve optimize edilmiş nano-hibrit doldurucu sistemi ile uzun ömürlü restorasyonlar ile kırık ve çatlaklara karşı direnç sağlamalıdır.

5)Işık kırılmasından faydalanmalı ve çevredeki dişin rengini Adaptive Light Matching (adapte edilen ışık uyumu) teknolojisi ile uygulanan dişe yansıtarak tek renk ile doğru renk uygulaması sağlamalıdır.

6)Hacim olarak yaklaşık %64 dolgu maddesi içermeli, dolgu maddesinin partikül boyutu ise 5 nm – 20 μm olmalıdır.

Seramik İçerikli Rezin Kompozit

1)Işıkla sertleşen, radyoopak nano-hibrit ORMOCER restoratif materyal olmalıdır.

2)Ağırlıkça %84 inorganik doldurucu içermelidir.

3)Yalnızca tek bir ton ile birçok klasik renk aralığını kapsamalıdır.

4)4 mm polimerizasyon derinliği ile bulkfil kullanım sağlamalıdır.

5)Parlatılması kolay olmalı ve yüksek parlaklıkta leke tutmamalıdır.

6)%1,25'lik düşük başlangıç büzülmesi göstermelidir.

7)Çok düşük büzülme gerilimi (3,87 MPa) göstermelidir.

8)%100 BPA ve klasik monomer içermemelidir.

9)Tamamen seramik bazlı Nano-ORMOCER teknolojisine dayanmalıdır.

10)Tüm geleneksel rezin bazlı adezivlerle kullanılabilir olmalıdır.

11)Doldurucular ve ORMOCER matrisi, klasik monomer içermeyen, tamamen silikon oksit bazlı olmalıdır.

12)Sol jel yöntemi ile üretilen 20-40 nanometre çapında nanodoldurucu içermelidir.

13) 3 nokta eğilme direnci 136 MPa olmalıdır.

14)Elastik modülü 10090 MPa olmalıdır.

15)Basınç dayanımı 307 MPa olmalıdır.

Işıkla Sertleşen Radyoopak Universal Kompozit

1)Tek renk tonunda doğal diş dokusuyla yüksek renk uyumu olmalıdır.

2)Mikrohibrit rezin kompozit olmalıdır.

3)Matriksi UDMA, Bis-EMA, Bis-GMA, TEGDMA içermelidir.

4)Hacimce %65 oranında önceden polimerize edilmiş doldurucu, baryum camı, silika içermelidir.

5)Yapışkan olmayan viskozite olmalıdır.

6)Kolay cilalanabilir olmalıdır.

7)Mükemmel ıslanabilirlik ve diş dokularına adaptasyona sahip olmalıdır.

8)Mükemmel eğilme mukavemeti ve aşınma direncine sahip olmalıdır.

Supra-nano Sferik Dolduruculu Rezin Kompozit

1)Anterior ve posterior restorasyonlarda kullanıma yönelik ışıkla sertleşen, radyoopak  ve tüm çürük sınıfları için endike olan bir kompozit rezin olmalıdır.

2)Tek renk tonuna sahip bir malzeme olmalıdır.

3)Ağırlık olarak %79 (hacim olarak %68) küresel silika zirkon doldurucu (ortalama partikül boyutu: 0,3 μm, partikül boyutu aralığı: 0,2 ila 0,4 μm) ve kompozit doldurucu içermelidir.

4)1,6-bis(metakril-etiloksikarbonilamino) trimetil heksan (UDMA), Trietilen glikoldimetakrilat (TEGDMA), Mequinol, Dibutyl hidroksil toluen ve UV soğurucu içermelidir.

5)Şırınga veya önceden yüklenmiş uç (PLT) olarak mevcut olmalıdır.

6)Aynı boyutlara sahip supra-nano sferik doldurucu (260 nm SiO2-ZrO2) Sferik değişken boyutlu ön polimerize olmuş (260nm SiO2-ZrO2 ) sferik doldurucu içermelidir.

Mikrohibrit Rezin Kompozit

1)Uygulandığı dişin her tonuna yüksek renk adaptasyonu sağlama yeteneğine sahip, ışıkla sertleşen mikro hibrit ve ultra ince radyoopak bir dolgu maddesi olmalıdır.

2)Tek bir kompozit tonuyla 16 VITA klasik tonuna renk taklit etme yeteneğine sahip olmalıdır.

3)Black'in sınıf I, II, III, IV ve V kavitelerinde doğrudan anterior ve posterior restorasyonlarda, İnleyler, onleyler ve laminate veneerlerde, molar dişlerde ve premolar dişlerde genişletilmiş fissür örtücü  olarak, zayıf dişlerin splintlenmesinde, estetiği geliştirmek için konturları ve tonları ayarlamak için kullanılabilir olmalıdır.

4)Cam tozu, diüretan dimetakrilat, silikon dioksit, Bis-GMA, tetrametilen dimetakrilat içermelidir.

5)Ağırlıkça %75 (hacimce %53) inorganik dolgu maddesi (0.005-3.0µm) içermelidir.

6)Transparanlığı > %8 olmalıdır.

7)Eğilme dayanımı 150 MPa, sıkıştırma dayanımı 479 MPa, 24 saatlik vickers sertlik değeri 690 MPa olmalıdır.