TEKNİK ŞARTNAMELER

- Buzdolabı

- Hassas Terazi

- Terazi ölçüm aralığı 220 g / 0,1 mg olmalıdır.

- Kapasitesi 220 gr / 10 mg olmalıdır.

- Hassasiyeti 0,1 mg olmalıdır.

- Dara Alanı: 220 gr olmalıdır.

- Tekrarlanabilirliği 0,1 mg olmalıdır.

- Doğrusallığı ± : 0,2 mg olmalıdır.

- Cevap Süresi en fazla 3,5 sn olmalıdır.

- Pan Boyutu: 85 mm olmalıdır.

- Çalışma Sıcaklığı +10 °C - +40 °C olmalıdır.

- Güç Kaynağı: 12 / 16 V DC olmalıdır.

- Kalibrasyon tipi Otomatik olmalıdır.

- Ekran Tipi LCD (aydınlatmalı) olmalıdır.

- Arayüzeyi 2 x RS 232, USB-A, USB-B, Kablosuz (isteğe bağlı) olmalıdır.

- Cihazın ön kısmında su terazisi bulunmalıdır.

- Cihazın platformu 18/10 paslanmaz çelik şeklinde olmalıdır.

- Cihaz ISO 9001:2008 kalite sistemine uygun şekilde üretilmiş olmalıdır.

- Cihaz kolay işlem yapılabilecek şekilde hareketli kapıları olan koruma kalkanına sahip olmalıdır.

- Cihaz hassasiyet gerektiren çalışmalar için seçilebilir çevresel ayar imkanı sunmalıdır.

- Teklif veren firma distribütör firmanın yetkili temsilcilik belgesini ve kendisine verilmiş olan yetki belgesini teklif ekinde sunmalıdır.

- Teklif veren firmalar katalog vermeli katalog üzerinde şartname maddeleri tek tek işaretlenmiş olmalıdır. Teknik şartnameye uygunluk sağlamayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Su Banyosu

- Mikro işlemcili kontrol sistemine sahip olmalıdır.

- Tek tuşla kolay kontrol sağlayan LCD ekrana sahip olmalıdır.

- Sıcaklık ve zaman, geciktirme zamanı, alarm ayarlar için dijital, kullanımı kolay kontrol paneli bulunmalıdır.

- Sıcaklık çalışma aralığı: Oda Sıcaklığı +5 °C / 100 °C şeklinde olmalıdır.

- Programlanabilir PID mikroişlemcili kontrol sistemi olmalıdır.

- Su banyosu hacmi 30 litre olmalıdır.

- Paslanmaz çelik yekpare tank yapısı sayesinde kolay temizlik yapılabilir olmalıdır.

- Kuvvetli yalıtım ile stabil sıcaklık dağılımı sağlamalıdır.

- Kararlı ve stabil sıcaklıklar için çok iyi sıvı sıcaklığı kontrolü sağlamalıdır.

- Su banyosu cihazı ile birlikte, cihaz içerisinde manyetik karıştırma işlemi yapabilecek cihaz ücretsiz verilmelidir.

- Çok Noktalı Ultra İnce Manyetik Karıştırıcı

- Manyetik karıştırıcı cihazı 1 adet kontrol ünitesi  6 adet  manyetik tabla ve bağlantı kablolarını içermelidir.

- Karıştırıcı cihazı ile su içerisinde 20-1000 rpm arası karıştırma hızı ayarlanabilir olmalıdır. Tabla çapı 120 mm olmalıdır.

- Cihaz, montaj ve fabrikasyon hatalarına karşı 2 yıl süre ile garantili olmalı, garanti sonrası 5 yıl süre ile yedek parça ve servis hizmeti verilmelidir.

- Santrifüj Tüpü

1. Kapağı Polipropilen, gövdesi Polipropilen kopolimer yapılı olmalıdır.

2. Alt kısmı oval yapıda, uzunluğu 94 mm, çapı 25,8 mm olmalıdır.

3. Sızdırmaz özellikli olmalıdır.

4. Vida kapaklı olmalıdır.

5. 28 mL sıvı almalıdır.

6. 10,000 x g RCF değerine kadar santrifüj işlemlerinde kullanılabilir olmalıdır.

7. Otoklavlanabilmelidir.

8. Gerektiğinde firma tarafından teknik destek verilebilmelidir.

9. Teklif veren firma ihale dosyasındaki şartlara uygunluk belgesi sunmalıdır.

- Otomatik Pipet

1. Pipet sürekli piston vuruşlu ve ayarlanabilir hacimli olacaktır.

2. Pipet ergonomik dizayna sahip olmalı ve tek elle hacim ayarı yapılabilmelidir. Yüzeyi, pipetin ele tam olarak oturmasını sağlayan tipte olmalıdır.

3. Organik çözücü kimyasallara dayanıklı bir materyalden yapılmış olmalıdır.

4. Aşınmayı engelleyici, sürtünmeye ve kimyasallara dayanıklı, ısıya, asit ve alkalilere, küflenmeye, renk ağarmasına, ve güneş ışığına dayanıklı organik polimer (Fortron) pistona sahip olmalıdır. Bu organik piston sayesinde pipet hafif olmalı, uzun süreli çalışmalarda rahatsızlık vermeyecek yapıda olmalıdır.

5. İki kademeli kontrol butonuna sahip olacak pipette;

1. Konumda istenilen hacimde sıvı çekilmeli veya dağıtılmalı,

2. Konumda uçta kalan sıvı tamamı ile boşaltılmalıdır.

6. İstenilen miktar, hacim halkasının çevrilmesi ile ayarlanmalı ve yukarıdan aşağıya doğru okunan hacim göstergesi 4 haneli, büyütme mercekli olmalı ve özellikle pipetleme sırasında görülebilmelidir.

7. Pipetin kontrol butonu kullanılacak maksimum hacimi ve ucu belirtecek renklerde olmalıdır.

8. Pipette sıvı boşaltıldıktan sonra ayrı bir buton ile uç atımı sağlanmalıdır.

9. Pipet kalibre edilebilir ve tamamı veya istenirse alt kısmı otoklavlanabilir (20 dakika 121°C'de) olmalıdır.

10. Pipet, fabrika son kontrol sertifikaları ile birlikte verilmelidir.

11. Pipetin sağlam bir kalibrasyon mühürü olmalı, fabrika kalibrasyonları değiştirildiğinde

anlaşılabilmesi için farklı renkteki yedek kalibrasyon mühürü pipetle birlikte verilmelidir.

12. Pipetin çalışma aralığı 100 – 1000 µl, artım değeri 1 µl olmalıdır.

- Eldiven

1.	Nitril olmalıdır.

2.	Mavi renkte olmalıdır.

3.	100 adetlik ambalajda olmalıdır.

4.	M beden olmalıdır.

5.	Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

- Parafilm

1.	38 m * 10 cm boyutlarında olmalıdır.

2.	Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

- Mikrosantrifüj Tüpü

1.	2.0 ml hacminde olmalıdır.

2.	Kolay örnekleme amacıyla 100ul aralıklarla derecelendirilmiş olmalıdır.

3.	Otoklavlanabilir özellikte olmalıdır.

4.	Santrifüj değeri max. 30,000xg

5.	Şeffaf ve renksiz olmalıdır.

6.	Kapak düz ve şeffaf olmalıdır.

7.	Konik tabanlı olmalıdır.

8.	Tüp üzerinde yazılabilir alan olmalıdır.

9.	Bir paket içerisinde en az 500 adet olmalıdır.

10.	DNaz, RNaz içermemelidir.

11.	Endotoksin seviyesi 0,1EU’dan az olmalıdır.

12.	ISO9001&13485 sertifikalı olmalıdır.

13.	Ürüne teklif veren firma, Türkiye temsilcisi olmalıdır.

14.	Ürün daha önce laboratuvarımızda denenmiş ve onay alınmış olmalıdır.

15.	Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

- Mikrotüp Standı

1.	Kaliteli malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

2.	Kesir toplayıcı plaka stili, olmalıdır.

3.	Maksimum 11 x 26 mm'lik 2,0 mL'ye kadar tüpleri tutabilir olmalıdır.

4.	Boyutlar: 226 × 67 × 28 mm olmalıdır.

5.	Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

- Manyetik Balık (60x9 mm)

1.	60*9 mm 10 adet paketlerde olmalıdır.

2.	Teflon olmalıdır.

3.	Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

- Manyetik Balık (30x6 mm)

1.	30*6 mm 10 adet paketlerde olmalıdır.

2.	Teflon olmalıdır.

3.	Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

- Manyetik Balık (15x6 mm)

1.	15*6 mm 5 adetlik paketlerde olmalıdır.

2.	Teflon olmalıdır.

3.	Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

- Otomatik Pipet Ucu

1.	5000 µl hacminde olmalıdır.

2.	Bir poşet içinde 250 adet olmalıdır.

3.	Uçlar renksiz ve şeffaf özellikte olmalıdır.

4.	Ürün, steril olmalıdır.

5.	DNaz, RNaz, DNA, endotoksin ve PCR inhibitörü içermemelidir. Pirojenik olmamalıdır.

6.	Yüksek derecede sıvı akışkanlığını sağlayarak ürün kaybına engel olması amacıyla uçların hem iç hem de dış yüzeyleri hidrofobik özellikte olmalıdır ve bu özellik temsilci firma tarafından belgelendirilmelidir.

7.	Ürüne teklif veren firma, Türkiye temsilcisi olmalı veya temsilci firma tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.

8.	Ürün daha önce laboratuvarımızda denenmiş ve onay alınmış olmalıdır.

9.	Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

- Santrifüj tüpü (15 mL)

1.	Tüpler eteksiz konik tabanlı olmalıdır.

2.	50 adetlik ambalajlarda teslim edilmelidir.

3.	Yüksek kalite polipropilen malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

4.	12,000 x g santrifüje dayanıklı olmalıdır.

5.	E-Beam teknolojisi ile steril edilmiş olmalıdır.

6.	Non-Pyrogenic ve DNase/RNase Free olmalıdır.

7.	Ürüne teklif veren firma, Türkiye temsilcisi olmalıdır ve bunu belgelemelidir.

8.	Ürün laboratuvarımızda daha önce denenmiş veya ihale öncesinde ilgili bölüme numune verilerek onay alınmış olmalıdır.

9.	Ürün, uygun koşullarda teslim edilecektir, kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

10.	Teklif veren ithalatçı firma şartnamede belirtilen özellikler için kataloglar üzerinde şartnameye cevap vermelilerdir, şartnameye cevap vermeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

11.	Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

- Santrifüj tüpü (50 mL)

1.	Tüpler eteksiz konik tabanlı olmalıdır.

2.	25 adetlik ambalajlarda teslim edilmelidir.

3.	Yüksek kalite polipropilen malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

4.	12,000 x g santrifüje dayanıklı olmalıdır.

5.	E-Beam teknolojisi ile steril edilmiş olmalıdır.

6.	Non-Pyrogenic ve DNase/RNase Free olmalıdır.

7.	Ürüne teklif veren firma, Türkiye temsilcisi olmalıdır ve bunu belgelemelidir.

8.	Ürün laboratuvarımızda daha önce denenmiş veya ihale öncesinde ilgili bölüme numune verilerek onay alınmış olmalıdır.

9.	Ürün, uygun koşullarda teslim edilecektir, kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

10.	Teklif veren ithalatçı firma şartnamede belirtilen özellikler için kataloglar üzerinde şartnameye cevap vermelilerdir, şartnameye cevap vermeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

11.	Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

- Melanoma hücre hattı

1. 2 ayrı ampülde olarak teslim edilmelidir.

2. Liyofilize halde teslim edilmelidir.

3. Üreticiye bağlı, ya da transfer nedeni ile bir problemle karşılaşılırsa ve hücreler ölürse yeni hücreler ücretsiz karşılanmalıdır.

4. Hücreler ile birlikte sertifikası da teslim edilmelidir.

- Franz Hücresi

1.	Cam malzeme borosilikat 3.3’den imal edilmelidir.

2.	Hücrenin iç hacmi 2 ml olmalıdır.

3.	Hücrenin flanşlı cam kapağı olmalı ve sızdırmazlık özelliğine sahip olmalıdır.

4.	Hücre ile birlikte plastik kelepçe verilmelidir.

5.	Franz hücresinin örnek almak için bir bölümü olmalıdır.

6.	Teklif veren firmanın TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi, İSO 9001 Kalite Belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklemelidir.

7.	Teklif veren firmanın imalatçı firma olduğunu gösteren kapasite raporu olmalıdır ve bu belgeyi ihale dosyasına eklemelidir.

- 5-Florourasil

1.	5g’lık ambalajda olmalıdır.

2.	Toz formda olmalıdır.

3.	Cas numarası 51-21-8 olmalıdır.

4.	Molekül ağırlığı 130.08 olmalıdır.

5.	≥99% (HPLC) saflıkta olmalıdır.

6.	Çalışmanın bütünlüğü açısından deneylerde kullanmaya başladığımız ürün olması zorunludur, farklı ürün kabul edilmeyecektir.

7.	Diagnostic assay manufacturing, hematology, histology çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.

8.	Ürün, prospektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak (soğuk zincir 2-8 derece veya -20 derece vb.) bizzat firma personeli tarafından teslim edilmedir. Soğuk zincir ürün olması sebebi ile kargo ile teslimat asla kabul edilmeyecektir.

9.	Ürünün teslim tarihinden itibaren miadı en az 6 ay olmalıdır.

20. Diyaliz Membranı

1.	Doğal selülozdan imal edilmiş olmalıdır.

2.	Simetrik gözenekliliğe sahip, şeffaf ve esnek olmalıdır.

3.	Tuzdan arındırma, tampon değişimleri, makromoleküler saflaştırmalar ve diğer genel uygulamalar için kullanılabilir olmalıdır.

4.	Geniş bir kimyasal uyumluluk yelpazesine sahip olmalıdır, seyreltik kuvvetli asitler ve bazlar, konsantre zayıf asitler ve bazlar, çoğu alkol ve bazı hafif veya seyreltik organik solventler ile kullanılabilir olmalıdır.

5.	Çap 15,9 mm, düz genişlik ise 25 mm MWCO 12000 – 14000 olmalıdır.

6.	Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.