SOLVAN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Ürünlere ait spesifikasyonlar aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi olmalıdır.

- Firmalar tekliflerinde marka, katalog numarası belirtirken ürün saflığını da yazmalıdır. Ürün saflığı istenilen seviyede değilse kesinlikle değerlendirilmeyecektir.

- Ürünlerin barkodları bulunmalıdır. Barkod içeriğinde üretim tarihi, kullanılan hammaddelerin saflığı, son kullanma tarihi yazılmalıdır.

- Ürünlerin katalog numaralarına web sitelerinden ulaşılabilir olmalıdır.

- Kimyasal malzemelerin tamamının aynı marka ve tedarikçiden olması tercih sebebidir.

| Adı | Spesifikasyonları |
| --- | --- |
| Diklorometan anhydrous (2.5L x 12 adet) | CAS:75-09-2 Saflık: 99.8% (GC) Stabilizatör: Amylene (40-150 ppm) Kaynama noktası: 40 °C (1013 hPa) Yoğunluk: 1.33 g/cm³ (20 °C) Buharlaşma numarası: 1.9 Patlama limiti: 13 - 22 %(V) Tutuşma sıcaklığı: 605 °C DIN 51794 Erime noktası: -95 °C pH değeri:(H₂O, 20 °C):nötral Buhar basıncı: 475 hPa (20 °C) Kırılma indeksi:1.42 Çözünürlük:20 g/l (20 °C) |
| Tetrahidrofuran (2.5L x 7 adet) | CAS:109-99-9 Saflık: 99.9% (GC) İnhibitör: BHT (250 ppm) Kaynama noktası: 65 - 66 °C (1013 hPa) Yoğunluk: 0.89 g/cm³ (20 °C) Buharlaşma numarası: 2.3 Patlama limiti: 1.5 - 12.4 %(V) Parlama noktası: -21.5 °C Tutuşma sıcaklığı: 215 °C Erime noktası: -108.5 °C pH değeri: 7 - 8 (200 g/l, H₂O, 20 °C) Buhar basıncı: 173 hPa (20 °C) Kırılma indeksi: 1.407 (20 °C) Çözünürlük(20 °C): çözünebilir |
| Etil asetat extra pure (2.5L x 7 adet) | CAS: 141-78-6 Saflık: 99.5% (GC) Kaynama noktası: 77 °C (1013 hPa) Yoğunluk: 0.90 g/cm3 (20 °C) Patlama limiti: 2.1 - 11.5 %(V) Parlama noktası: -4 °C Tutuşma sıcaklığı:460 °C Erime noktası: -83 °C Buhar basıncı: 97 hPa (20 °C) Kırılma endeksi: 1.372-1.373 Solubility: 85.3 g/l (20 °C) |
| Asetonitril HPLC gradient grade(2.5L x 7 adet) | CAS: 75-05-8 Saflık: 99.9% (GC) Kaynama noktası: 81.6 °C (1013 hPa) Yoğunluk: 0.786 g/cm³ (20 °C) Patlama limiti: 3.0 - 17 %(V) Parlama noktası: 2 °C Tutuşma sıcaklığı:524 °C Erime noktası: -45.7 °C Buhar basıncı: 97 hPa (20 °C) Kırılma endeksi: 1.34 Çözünürlük: (20 °C) çözünebilir |
| Aseton (5L x 20 adet) | CAS:67-64-1 Saflık: 99.5% (GC) Kaynama noktası: 56.2 °C (1013 hPa) Yoğunluk: 0.79 g/cm³ (20 °C) Patlama limiti: 2.6 - 12.8 %(V) Erime noktası: -94.0°C Buhar basıncı: 233 hPa (20 °C) Kırılma endeksi: 1.359 (20 °C) Çözünürlük: (20 °C) çözünebilir |
| n-Hekzan extra pure(2.5L x 7 adet) | CAS:110-54-3 Saflık: 96.0% (GC) Kaynama noktası: 69 °C (1013 hPa) Yoğunluk: 0.66 g/cm³ (20 °C) Patlama limiti: 1.0 - 8.1 %(V) Parlama noktası: -22 °C Tutuşma sıcaklığı:240 °C Erime noktası: -95.0 °C (1013 hPa) Buhar basıncı: 160 hPa (20 °C) Viskozite kinematiği: 0.50 mm²/s (20 °C) Kırılma indeksi: 1.375 Çözünürlük: 0.0095 g/l (20 °C) |
| Absolü Etanol reagent grade (2.5L x 7 adet) | CAS: 64-17-5 Saflık: 99.9% (GC) Kaynama noktası: 78.29 °C (1.013 hPa) Yoğunluk: 0,79 g/cm3 (20 °C) Patlama limiti: 3.1-27.7 %(V) Parlama noktası: 13 °C Erime noktası: -114.0 °C (1.013,25 hPa) Tutuşma sıcaklığı: 362.85 °C (1.013 hPa) Çözünürlük: (20 °C) çözünebilir |

SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Ürünlere ait spesifikasyonlar aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi olmalıdır.

- Ürünlerin barkodları bulunmalıdır.

- Belirtilen saflığa uygun olmayan teklifler kesinlikle kabul edilemez.