KULLANILACAK MALZEMELERİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

Numune kabı

- 100 ml hacminde olmalıdır.

- Kimyasal olarak temiz ve sızdırmaz olmalıdır.

- Şişelerinin tabanı düz olmalı kapak ve gövde kısmı polietilen veya polipropilen malzemeden üretilmiş olmalıdır.

- Şeffaf (renksiz) olmalıdır.

- Pet kapak HDPE malzemeden üretilmiş olmalıdır.

- 750 adetlik ambalajda elden teslim edilmelidir.

Doku Takip Kaseti

- Kapaklı olmalıdır.

- Plastikten yapılmış olmalıdır.

- Biyopsi uygulamalara yönelik kasetler tüm dekalsifikasyon solüsyonları ve solventlerine karşı dirençli olmalıdır.

- Numunelerin tanımlanması için yazım alanına sahip olmalıdır.

- Lazer yazım cihazlara uygun olmalıdır.

- 500 adetlik ambalajda elden teslim edilmelidir.

Formaldehit

- Patoloji ve Histoloji çalışmalarına uygun olmalıdır.

- Min %1 methanol olmalıdır.

- Densitesi 1,01 – 1,02 gr/cm3 olmalıdır.

- pH değeri 6,8 – 7,1 olmalıdır.

- Kaynama noktası 93 – 96°C (1013 hPa) olmalıdır.

- 2,5L’lik orijinal ambalajında elden teslim edilmelidir.

Teknik alkol

- Saflığı %96 olmalıdır.

- Ethyl alcohol 96% + 2-Propanol mixture formunda olmalıdır.

- 5 litre ambalajda teslim edilmelidir.

- Densitesi 0,801-0,805 gr/cm3 olmalıdır.

- Asiditesi <= 0,0005 meq/gr olmalıdır.

- 5L’lik orijinal ambalajında elden teslim edilmelidir.

Ksilen

- Extra pure olmalıdır.

- İzomerleri Karışımı olmalıdır.

- Kaynama noktası 137-143 °C olmalıdır.

- Saflığı %99 olmalıdır.

- 2,5L’lik orijinal ambalajında elden teslim edilmelidir.

Boncuk Parafin

- Doku takibi ve gömme için uygun olmalıdır.

- İçeriğinde polimer katkı maddesi bulunmamalıdır.

- Plastik torbalarda ambalajlanmış temiz, opak renkli granül halinde olmalıdır.

- Toz ve nemden koruyan orijinal ambalajlarda olmalıdır.

- 56- 58°C olmalıdır.

- 1 kg’lık orijinal ambalajında elden teslim edilmelidir.

Mikrotom Bıçağı

- Bıçak, Low profile mikrotom bıçak tutucularına uygun olmalıdır.

- İnce ve Sert özellikli doku çeşidine göre sınıflandırılmış olmalı; sert ve ince olmak üzere bölümün tüketim ihtiyacına göre teslimat yapılmalıdır.

- Özel sürgülü 50’lik kutularda olmalıdır, kutuların kullanılmış bıçak deposu olmalıdır.

- Elden teslim edilmelidir.

- Paslanmaz materyalden imal edilmiş olmalıdır.

- Kesim ağzı özel teflon kaplı olmalı, Kesim ağzına bakıldığında koyu renkli teflon alan gözükmelidir. Bu teflon alan sayesinde 50 Bloğa kadar kesit yapılabilmelidir.

- Bıçaklar 80x8x0,25 mm ebatlarında olmalıdır. 7. Yüksek kalitede kesit sağladığının tespiti için numune bırakılarak uygunluğu bölümümüzde denenecektir.

LAM

- Tam otomatik bir proses ile temiz, tozsuz ve yağsız ortamda yüzeyleri düz ve pürüzsüz olarak üretilmiş olmalıdır.

- Çift tarafı rodajlı ve 90 derece olmalıdır.

- 76x26 mm olmalıdır.

- 50lik ambalajda elden teslim edilmelidir.

MASSON TRICHROME WITH ANILIN BLUE BOYA KİTİ

- Patoloji laboratuvarında histokimyasal boyamaya işlemlerine uygun, kullanıma hazır formda olmalıdır.

- 100 testlik orijinal ambalajında olup 24 ay miadı olmalıdır. Elden teslim edilmelidir.

- Kit içeriği; Weigert's Iron Hematoxylin A Solüsyonu, Weigert's Iron Hematoxylin B Solüsyonu Picric Acid Alcoholic Solüsyonu, Ponceau Acid Fuchsin Solüsyonu, Phosphomolybdic Acid Solüsyonu ,Masson Aniline Blue Solüsyonu  şeklinde olmalıdır.

- Ürün özelliklerini belirten (üretici firma bilgileri, LOT, IVD işareti) orijinal etiketi üzerinde olmalıdır.

- Kullanım kılavuzunda metodu ve boya içeriği ile ilgili ayrıntılı açıklamalar olmalıdır.

- Set içeriğindeki solüsyonlar 15-25° saklanabilir şekilde olmalıdır.

- Yapılan boyamalar sonucu aşağıdaki şekilde olmalıdır.
Sitoplazma: Kırmızı, Kas: Kırmızı, Eritrositler: Sarı, Kolajen: Mavi, Çekirdekler:                      Koyu Kahve – Siyah olmalıdır.

- Ürünlerde teslimat sonrası istenmeyen özellikler saptanır, ürün bozuk çıkar veya alımdan sonra kullanıcı hatası dışında kısa sürede bozulma meydana gelirse satıcı firma ürünü değiştirmekle mükelleftir.

Eosin Y

- Alkol bazlı olmalıdır.

- 1L’lik orijinal ambalajında elden teslim edilmelidir.

- Patoloji laboratuvarında boyama protokollerinde kullanıma uygun olmalıdır.

- Orijinal renginde, sıvı halde, alkol bazlı ve kullanıma hazır formda olmalıdır.

- Tortu veya çökelti oluşturmamalı bu sayede eskiyen boya sadece ilave ile kullanılmaya devam edilebilmeli, çöküntü ve tortudan dolayı komple dökülmek zorunda kalmamalıdır.

- Teklif edilen Hematoksilen ile aynı marka olmalıdır.

- Teklif edilen boyanın boyama süresi hematoksilen boyama prosedürü ile birlikte toplam 2 dk 30 sn.’yi kesinlikle aşmamalıdır.

Hematoksilen

- 1L’lik orijinal ambalajında elden teslim edilmelidir.

- Patoloji laboratuvarında boyama protokollerinde kullanıma uygun olmalıdır.

- Orijinal renginde, sıvı halde, alkol bazlı ve kullanıma hazır formda olmalıdır.

- Tortu veya çökelti oluşturmamalı bu sayede eskiyen boya sadece ilave ile kullanılmaya devam edilebilmeli, çöküntü ve tortudan dolayı komple dökülmek zorunda kalmamalıdır.

- Teklif edilen Eosin ile aynı marka olmalıdır.

- Teklif edilen boyanın boyama süresi hematoksilen boyama prosedürü ile birlikte toplam 2 dk’yı kesinlikle aşmamalıdır.

Gelatin

- Type A, Pork Skin olmalıdır.

- Viskositesi 30-45 mps olmalıdır.

- pH (1.5% solution): 4-5.7 olmalıdır.

- Nem: maks. %13 olmalıdır.

- 500g ambalajında elden teslim edilmelidir.

- 300 g Bloom olmalıdır.

- Elektroforeze ve hücre kültürüne uygun olmalıdır.

Entellan

- Molecular Biology Grade saflıkta olmalıdır.

- DNase, RNase, and protease free olmalıdır.

- Erime sıcaklığı 137-143 arasında olmalıdır.

- 250 ml’lik orijinal ambalajında elden teslim edilmelidir.

- Mikroskobik çalışmalara uyumlu olmalıdır.

- 5-25C oda sıcaklığında saklanabilir olmalıdır.

- Density= 0.95 g/cm3 özellikli mounting medium olmalıdır.

Lam Saklama Kutusu

- 100 lam kapasiteli olmalıdır.

- Kenarlarında sıra numarası içermelidir.

- Lamların güvenliğini sağlayacak taban yüzeyine sahip olmalıdır.

- Kapak yapısı kutu içinde yer alan lamlar toz ve diğer dış etkilerden korumalıdır.

- Elden teslim edilmelidir.