TEKNİK ŞARTNAME

Proje Adı: Seçici Lazer Ergitme Yöntemi ile Üretilen Ti6Al4V Alaşımının Aşınma ve Mekanik Davranışlarının İncelenmesi

| 1 | Hizmet alımı | Ti-6Al-4V numune üretimi (aşınma) | İmalat Yöntemi: Seçiçi Lazer Ergitme Malzeme: Ti6Al4V Toz Boyutu: 20-55 μm Lazer Gücü: 200W Tarama Hızı: 1.25m/s Tarama Mesafesi: 115 μm Katman Kalınlığı: 30 μm |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Hizmet alımı | Ti-6Al-4v numune üretimi (çekme) | İmalat Yöntemi: Seçiçi Lazer Ergitme Malzeme: Ti6Al4V Toz Boyutu: 20-55 μm Lazer Gücü: 200W Tarama Hızı: 1.25m/s Tarama Mesafesi: 115 μm Katman Kalınlığı: 30 μm |