Elektrokimyasal 3 Elektrot Sistemi Teknik Şartnamesi

- Sistem aşağıdaki ürünlerden oluşmalıdır. Tüm ürünler tek seferde ve eksiksiz teslim edilmelidir.

- Sızdırmaz Elektrolitik Hücre (1 Adet)

  - Hücre cam malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

  - Hücrenin teflon kapağı bulunmalıdır.

  - Hücrenin kapağındaki delikler kullanıcın isteğine göre özelleştirilebilmelidir.

  - Kapakta levha şeklinde uzunluğu en az 1cm olan, 90° açılı düz bir delik bulunmalıdır.

  - Her delik için ayrı ayrı kapatma tıpaları bulunmalıdır.

  - Teflon kapak kısmı vidalı şekilde olmalıdır.

  - Bütün birleşim kısımlarında O-ring bulunmalıdır.

- Karşıt Elektrot (1 Adet)

  - Platin tel kısmı 35mm olmalıdır.

  - Platin saflığı 99.95% olmalıdır.

  - 0,5 platin tel çapı

  - Toplam elektrot uzunluğu en az 80mm olmalıdır

  - Teflon kısmının çağı 6mm, uzunluğu 25mm olmalıdır.

  - Bağlantı kısmı brass malzemeden olmalı, çapı 2mm uzunluğu 2cm olmalıdır.

- Çalışma Elektrotu (3 Adet)

  - 2mm çapında platin disk malzemeden imal olmalıdır.

  - Teflon kısmı uzunluğu 60mm, çapı 6mm olmalıdır.

  - Bağlantı kısmı brass malzemeden olmalı, çapı 2mm uzunluğu 2cm olmalıdır.

- Referans Elektrot (2 Takım)

  - Referans elektrot olarak Bakır sülfat elektrot temin edilmelidir.

  - 2 takım halinde teslim edilmelidir.

  - Her takımda 3 adet bulunmalıdır.

  - Konektör kısmı 8mm, baş kısmı 40mm, kuyruk kısmı 50mm uzunluğunda olmalıdır.

  - Kuyruk çapı 5.5mm, baş çapı 10mm, konektör çapı 1mm olmalıdır.

  - Doldurma portu bulunmalıdır.

  - İçerisinde doygun CuSO4 çözeltisi bulunmalıdır.

- Parlatma Kiti (1 Kit)

  - 20 gram 0.05µm Alpha alumina powder bulunmalıdır

  - 20 gram 0.3µm Alpha alumina powder bulunmalıdır

  - 20 gram 1µm Alpha alumina powder bulunmalıdır

  - Naylon parlatma pedi (Ø200mm) *1

  - Microcloth parlatma pedi (Ø200mm)*1

  - Carbimet disk

  - (1200-4000 grit, Ø200mm)*1

  - Cam levha*2

- Grafit Çubuk (2 Adet)

  - Tamamen saf grafitten oluşmalıdır.

  - Çapı 8mm olmalıdır.

  - Uzunluğu 30cm olmalıdır.

- Civa Oksit Elektrot (1 Adet)

  - 2mm çap, 20mm uzunlukta sabit konektör olmalı.

  - Baş kısmı 20mm çapında olmalı.

  - Gövde çapı 9.3mm uzunluğu 38mm olmalı

  - İçerisinde 1M KOH olmalı

  - Kuyruk kısmı 5.7mm çapında, 55mm uzunluğunda olmalı

  - Yarı geçirgen fritli olmalıdır.