Kandan RNA İzolasyon Kiti Teknik Şartnamesi

- Kit ile sitrat, heparin veya EDTA gibi yaygın herhangi bir antikoagülan ile stabilize edilmiş 1.5 ml'ye kadar taze, tam insan kanından hücresel RNA'nın silika membran bazlı saflaştırılmasını sağlamalıdır. Kit spin kolon teknolojisi ile çalışmalıdır.

- Baslangic materyali olarak 1,5 ml'ye kadar tam kan, 1x107 kan hücresi ve 30 mg doku ornegi kullanilabilmelidir.

- Kit ile birden fazla kan örneği aynı anda 1 saatten daha kısa sürede çalışılabilmelidir.

- Kit icerisinde test sayisi kadar RNA'nin baglanacagi spin kolonlar tek tek steril ambalajlarında bulunmalıdır.

- Kit icerisinde aynca homojenizasyonu saglayabilmek için ikinci bir kolon daha bulunmalıdir.

- Kit icerisinde hücreleri parcalamak için bir tampon, yikama tamponları ve elüsyon için gerekli DNaz -Rnaz aktivitesi olmayan H20 bulunmalıdır.

- Elüsyon hacmi en az 30 ul olmalıdir.

- Kit 50 testlik ambalajlar halinde paketlenmis olmalıdır.

- izolasyon ile elde edilen RNA, PCR, real-time PCR ve microarray çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.

- Tedarikçi firma, kitin kullanımı ile ilgili eğitim ve aplikasyon desteğini çalışmanın başından sonuna kadar laboratuvar ortamında vermelidir.

- Teklif veren firmalar uretici firmanın tek yetkili temsilcisi olmalıdır veya Turkiye' de tek yetkili distribitoru tarafindan yetkilendirilmis olmalıdir.

- En az 1 yıl miadı olmalıdır.

- Ürün daha önceden laboratuvarımızda denenmiş ve uygunluk alınmış olmalıdır.

- Teklifte marka ve katalog numarası belirtilmelidir.

- Markanın internet sitesi üzerinden katalog numarası ve lot numarasıyla analiz sertifikası görüntülenebilmelidir.

- Ürünün çalışmadığı tespit edilirse firma tarafından ücretsiz değiştirilmelidir.

- Orijinal ambalajında ve uygun saklama koşullarında teslim edilmelidir.

cDNA Sentez Kiti Teknik Şartnamesi

- Teklif edilecek cDNA sentez kiti moleküler diagnostik testlerde kullanılmak üzere total RNA’dan reverse transkripsiyon yapabilmelidir.

- Teklif edilecek cDNA sentez kiti ile 1 mikrogram RNA nın denatürasyonunu 65 derecede 5 dakika da yapılabilmelidir.

- Kit içeriğinde 5X Reverz Transkripsiyon tamponu, dNTP miksi, reverz transkriptaz enzimi, random primer, RNase inhibitörü ve DTT bulunmalıdır.

- Kit içerisinde bulunan dNTP’de her bir deoksinükleotid 10mM konsantrasyonda bulunmalıdır.

- Kit ile random primer olarak; Random nonamer oligonukleotid kullanmalıdır.

- Kit, son hacim de 25 mikrolitre cDNA elde etmeye olanak sağlamalıdır.

- Kit minimum 1 mikrolitre maksimum 10 mikrolitre RNA ile cDNA sentezi yapmaya olanak sağlamalıdır.

- 1 kutu kit 33 reaksiyonluk olmalıdır.

- En az 1 yıl miadı olmalıdır.

- Ürün daha önceden laboratuvarımızda denenmiş ve uygunluk alınmış olmalıdır.

- Teklifte marka ve katalog numarası belirtilmelidir.

- Markanın internet sitesi üzerinden katalog numarası ve lot numarasıyla analiz sertifikası görüntülenebilmelidir.

- Ürünün çalışmadığı tespit edilirse firma tarafından ücretsiz değiştirilmelidir.

- Orijinal ambalajında ve -20 °C saklama koşullarında teslim edilmelidir.

qPCR için hs-Taq Polimeraz içeren Master Miks Teknik Şartnamesi

- Prob bazlı qPCR veya 5' nükleaz analizleri kullanılarak yapılan real-time PCR (qPCR) assayleri için uygun 2x master miks olmalıdır.

- Bu master miks, yüksek hızlı PCR için ideal olmalıdır, geniş bir dinamik aralıkta doğru hedef ölçümüne ve tespitine olanak tanımalıdır ve yüksek düzeyde tekrarlanabilir ve güvenilir real-time PCR analizlerine olanak tanımalıdır.

- Miks, PCR için optimize edilmiş bir tamponda anti-Taq antikoru ile kombinasyon halinde hot start bir PCR enzimi içermelidir.

- Real-time PCR analizleri sırasında yüksek verimli amplifikasyon ve tespit duyarlılığı sağlarken spesifik olmayan amplifikasyonu engellemelidir.

- Bu real-time PCR master miksi, PCR inhibisyonunu en aza indirmek amacıyla ısıya dayanıklı bir RNaz enzimi olan Tli RNase H içermelidir.

- Bir paket içeriği, 200 reaksiyon için gerekli 1mL’lik 5 tüpten oluşmalıdır.

- Paketin içeriğinde iki tüp ROX Referans boyası da bulunmalıdır.

- En az 1 yıl miadı olmalıdır.

- Ürün daha önceden laboratuvarımızda denenmiş ve uygunluk alınmış olmalıdır.

- Teklifte marka ve katalog numarası belirtilmelidir.

- Markanın internet sitesi üzerinden katalog numarası ve lot numarasıyla analiz sertifikası görüntülenebilmelidir.

- Ürünün çalışmadığı tespit edilirse firma tarafından ücretsiz değiştirilmelidir.

- Orijinal ambalajında ve -20 °C saklama koşullarında teslim edilmelidir.

İnsan MASP2 için RT² qPCR Primer Assay Teknik Şartnamesi

- Kit ile belirlenen genin ekspresyon profili incelenebilmelidir.

- Ekspresyon eş zamanlı olarak görüntülenebilmelidir.

- Kit isteğa bağlı olarak ABI, Bio-Rad, Eppendorf, QIAGEN, Roche, Stratagene ve TaKaRa marka PCR cihazlarına uygun olacak formatta üretilebilmelidir.

- Kit 200 reaksiyonluk ambalajda olmalıdır.

- Gen ekspresyonu SYBR Green temelli real time PCR protokolü ile çalışmalıdır.

- Kit içeriğindeki primer kullanıcı talebine göre insan, sıçan ve fare örneklerine uygun olmalıdır.

- Primerler firma tarafından hazır tasarlanmış ve MASP2 geni için olmalıdır.

- Tüm primerler aynı termal profilde çalışmalıdır. Böylelikle gradient PCR gibi optimizasyon basamaklarına gerek duymamalıdır.

- Primerler LNA (Locked nucleic acid) ile güçlendirilmiş olarak artırılmış hassasiyet ve özgüllük sağlamalıdır.

- Primerler 1 RNA kopyasından başlayarak geniş bir dinamik aralıkta doğru algılama sağlamalıdır.

- İlgili firma bir hedef için en iyi kapsam, en iyi transkript testi, en iyi transkripte özgü test şeklinde alternatifler sunabilmelidir.

- Tüm primerler biyoinformatik olarak veya laboratuvar çalışmalarıyla kontrol edilmiş olmalıdır.

- Primerler mix, forward ve reverse aynı tüpte liyofilize halde teslim edilmelidir.

- Primerler mRNA ve lncRNA ifade analizi, profil oluşturma ve kantifikasyon, gen ifadesi profili oluşturma, sinyal ve yolak analizi, RNA-seq gen ifade verilerinin doğrulanması gibi uygulamalara uygun olmalıdır.

- Teklif veren firma örneklerin toplanmasından data analizine kadar komple sistemi önerebilmelidir.

- Pakette yer alan ürünlerin üreticisi tarafından geliştirilen bir data analiz yazılımı sayesinde sonuçlar on-line olarak değerlendirilebilmelidir.

- Data analiz yazılımı ücretsiz ve herkezin ulaşabildiği bir internet sayfası üzerinden kullanılabilmeli, analizi ∆∆CT yöntemi ile gerçekleştirmelidir.

- Teklif veren firma, gerektiğinde resmi bir teknik destek sağlayabilmelidir.

- Teklif veren firmalar üretici firmanın tek yetkili distribütörü olmalı ya da tek yetkili distribütörü tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.

- En az 1 yıl miadı olmalıdır.

- Teklifte marka ve katalog numarası belirtilmelidir.

- Markanın internet sitesi üzerinden katalog numarası ve lot numarasıyla analiz sertifikası görüntülenebilmelidir.

- Ürünün çalışmadığı tespit edilirse firma tarafından ücretsiz değiştirilmelidir.

- Orijinal ambalajında ve -20 °C saklama koşullarında teslim edilmelidir.

İnsan ABL1 için RT² qPCR Primer Assay Teknik Şartnamesi

- Kit ile belirlenen genin ekspresyon profili incelenebilmelidir.

- Ekspresyon eş zamanlı olarak görüntülenebilmelidir.

- Kit isteğa bağlı olarak ABI, Bio-Rad, Eppendorf, QIAGEN, Roche, Stratagene ve TaKaRa marka PCR cihazlarına uygun olacak formatta üretilebilmelidir.

- Kit 200 reaksiyonluk ambalajda olmalıdır.

- Gen ekspresyonu SYBR Green temelli real time PCR protokolü ile çalışmalıdır.

- Kit içeriğindeki primer kullanıcı talebine göre insan, sıçan ve fare örneklerine uygun olmalıdır.

- Primerler firma tarafından hazır tasarlanmış ve ABL1 geni için olmalıdır.

- Tüm primerler aynı termal profilde çalışmalıdır. Böylelikle gradient PCR gibi optimizasyon basamaklarına gerek duymamalıdır.

- Primerler LNA (Locked nucleic acid) ile güçlendirilmiş olarak artırılmış hassasiyet ve özgüllük sağlamalıdır.

- Primerler 1 RNA kopyasından başlayarak geniş bir dinamik aralıkta doğru algılama sağlamalıdır.

- İlgili firma bir hedef için en iyi kapsam, en iyi transkript testi, en iyi transkripte özgü test şeklinde alternatifler sunabilmelidir.

- Tüm primerler biyoinformatik olarak veya laboratuvar çalışmalarıyla kontrol edilmiş olmalıdır.

- Primerler mix, forward ve reverse aynı tüpte liyofilize halde teslim edilmelidir.

- Primerler mRNA ve lncRNA ifade analizi, profil oluşturma ve kantifikasyon, gen ifadesi profili oluşturma, sinyal ve yolak analizi, RNA-seq gen ifade verilerinin doğrulanması gibi uygulamalara uygun olmalıdır.

- Teklif veren firma örneklerin toplanmasından data analizine kadar komple sistemi önerebilmelidir.

- Pakette yer alan ürünlerin üreticisi tarafından geliştirilen bir data analiz yazılımı sayesinde sonuçlar on-line olarak değerlendirilebilmelidir.

- Data analiz yazılımı ücretsiz ve herkezin ulaşabildiği bir internet sayfası üzerinden kullanılabilmeli, analizi ∆∆CT yöntemi ile gerçekleştirmelidir.

- Teklif veren firma, gerektiğinde resmi bir teknik destek sağlayabilmelidir.

- Teklif veren firmalar üretici firmanın tek yetkili distribütörü olmalı ya da tek yetkili distribütörü tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.

- En az 1 yıl miadı olmalıdır.

- Teklifte marka ve katalog numarası belirtilmelidir.

- Markanın internet sitesi üzerinden katalog numarası ve lot numarasıyla analiz sertifikası görüntülenebilmelidir.

- Ürünün çalışmadığı tespit edilirse firma tarafından ücretsiz değiştirilmelidir.

- Orijinal ambalajında ve -20 °C saklama koşullarında teslim edilmelidir.

Strip Tüpler ve Kapakları,  0.1 ml (250) Teknik Şartnamesi

- Tüpler 0,1 ml hacimde, 10–50 µl aralığında reaksiyon kurmaya uygun Real Time PCR çalışmalarına uygun olmalıdır.

- Bir paket içerisinden toplam 1000 reaksiyon için yeterli tüp çıkmalıdır.

- Tüpler Qiagen marka Rotor Gene Q Real Time PCR cihazlarında kullanıma uygun olmalı, ve cihaz üreticisi firma tarafından onaylanmış olmalıdır.

- Ürün daha önceden laboratuvarımızda denenmiş ve uygunluk alınmış olmalıdır.

- Teklif veren firmalar cihaz üreticisi tarafından onaylı resmi uygunluk belgesi sunmalıdır.

- Teklif veren firmalar üretici firmanın tek yetkili distribitörü olmalı ya da tek yetkili distribitörü tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.

İnsan MASP2 ELISA Kiti Teknik Şartnamesi

- İnsana özgü olmalıdır.

- 96 test ambalajda olmalıdır.

- 50 ul serum, plazma, doku homejenatları, kültür süpernatantları ve diğer vücut sıvılarında çalışabilmelidir.

- 15-3000ng/L belirleme aralığına sahip olmalıdır.

- 7.47ng/L kadar hassas ölçüm yapabilmelidir.

- Aşağıdaki içeriklere sahip olmalıdır.

    - 96-well mikroplaka

    - Liyofilize standart

    - Örnek/standart sulandırma tamponu

    - Konsantre biotin-belirleme antikoru

    - Antikor sulandırma tamponu

    - HRP-streptavidin konjugat

    - Konjugat sulandırma tamponu

    - TMB subtrast

    - Durdurma çözeltisi

    - Konsantre yıkama tamponu

    - Plaka kapatıcıları

    - Analiz sertifikası

- Uygun depolama ve saklama sıcaklığında taşınmalı ve teslim edilmelidir.

- Depolama şartları bozulmuş ve çalışma sırasında çalışmadığı belirlenen ürünler için, çalışmadığının belirlenme aşamasına kadar harcanan tüm sarf malzemeler ve kitler ücretsiz sağlanmalıdır. Bu madde tedarikçi/üretici firma tarafından garanti ve taahhüt edilmelidir.

İnsan sC5b-9  ELISA Kiti Teknik Şartnamesi

- İnsana özgü olmalıdır.

- 96 test ambalajda olmalıdır.

- 40 ul serum, plazma, doku homejenatları, kültür süpernatantları ve diğer vücut sıvılarında çalışabilmelidir.

- 31.25-2000 ng/ml belirleme aralığına sahip olmalıdır.

- 18.75 ng/ml kadar hassas ölçüm yapabilmelidir.

- Aşağıdaki içeriklere sahip olmalıdır.

  - 96-well mikroplaka

  - Liyofilize standart

  - Örnek/standart sulandırma tamponu

  - Konsantre biotin-belirleme antikoru

  - Antikor sulandırma tamponu

  - HRP-streptavidin konjugat

  - Konjugat sulandırma tamponu

  - TMB subtrast

  - Durdurma çözeltisi

  - Konsantre yıkama tamponu

  - Plaka kapatıcıları

  - Analiz sertifikası

- Uygun depolama ve saklama sıcaklığında taşınmalı ve teslim edilmelidir.

- Depolama şartları bozulmuş ve çalışma sırasında çalışmadığı belirlenen ürünler için, çalışmadığının belirlenme aşamasına kadar harcanan tüm sarf malzemeler ve kitler ücretsiz sağlanmalıdır. Bu madde tedarikçi/üretici firma tarafından garanti ve taahhüt edilmelidir.