Bu doküman, “Seçici Lazer Sinterleme (SLS) yöntemi ile kraniyal ortez üretiminde temel proses parametrelerinin belirlenmesi ve üretimi” projesi kapsamında kullanılacak ekipman ve cihazlara ilişkin teknik şartnameleri içermektedir. Her şartname, cihazların teknik ve performans gerekliliklerini net bir şekilde tanımlamaktadır.

# Antistatik Vakum Makinası 35 litre

Teklif verilecek Süpürge aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.

1. Uyumluluk		: EU standardına uygun, M toz sınıfına sahip sertifika

2. Güç			: >1.3 kW

3. Hazne Kapasitesi	: 35 litre

4. Hava debisi		: >74 lt/sn

5. Filtre Alanı		: 6.150 cm²

6. Filtre Türü		: Polyester Ant M sınıfı filtre

7. Ses Seviyesi	: <70 dB

8. Aksesuar		: Antistatik aksesuarları fiyata dahil olmalı (hortum kiti, dönüştürücü, hortum manşonu, hortum en az 5 metre)

9. Aksesuar Desteği	: Satış sonrası en az 5 yıl yedek parça tedarik garantisi

10. Garanti		: Ürünler en az 2 yıl süreyle garanti kapsamında olacaktır. Garanti süresi içinde ortaya çıkan her türlü üretim hatası, malzeme kusuru veya montaj hatası satıcı tarafından ücretsiz olarak giderilecektir. Garanti süresi içerisinde arıza meydana gelmesi halinde en geç 7 gün içerisinde müdahale edilerek sorun giderilecektir.

11. Teslimat		:Nakliye, sigorta ve gümrükleme masrafları satıcı tarafından karşılanacaktır.

12. Yerinde çalıştırma: Teslim edildikten sonra yerinde montaj ve çalıştırılması sağlanacaktır.

Ürünlerin teslimini takiben 30 iş günü içinde alıcı tarafından kontrol edilerek muayene edilecektir. Eksik, hatalı veya sözleşme şartlarına uygun olmayan ürünler reddedilecek ve satıcı tarafından en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak değiştirilecektir.

# ATEX Sertifikalı Patlamaya Dayanıklı Vakum Makinası 45 litre

# Teklif verilecek Süpürge aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.

# 1. Uyumluluk		: ATEX Z22 Sertifikasına sahip olmalı

# 2. Güç			: >2 kW

# 3. Hazne Kapasitesi		: 45 litre

# 4. Hava debisi		: >300 m³/h

# 5. Alt Basınç 		: 2600 mmH₂O

# 5. Filtre Alanı		: 20.000 cm²

# 6. Filtre Türü		: Polyester Ant M sınıfı filtre

# 7. Ses Seviyesi		: <70 dB

# 8. Aksesuar			: Antistatik aksesuarları fiyata dahil olmalı (hortum kiti, düşürücü, hortum manşonu, hortum en az 3 metre)

9. Aksesuar Desteği	: Satış sonrası en az 5 yıl yedek parça tedarik garantisi

10. Garanti		: Ürünler en az 2 yıl süreyle garanti kapsamında olacaktır. Garanti süresi içinde ortaya çıkan her türlü üretim hatası, malzeme kusuru veya montaj hatası satıcı tarafından ücretsiz olarak giderilecektir. Garanti süresi içerisinde arıza meydana gelmesi halinde en geç 7 gün içerisinde müdahale edilerek sorun giderilecektir.

11. Teslimat		:Nakliye, sigorta ve gümrükleme masrafları satıcı tarafından karşılanacaktır.

12. Yerinde çalıştırma: Teslim edildikten sonra yerinde montaj ve çalıştırılması sağlanacaktır.

Ürünlerin teslimini takiben 30 iş günü içinde alıcı tarafından kontrol edilerek muayene edilecektir. Eksik, hatalı veya sözleşme şartlarına uygun olmayan ürünler reddedilecek ve satıcı tarafından en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak değiştirilecektir.

# Dremel Takım Seti

Teklif verilecek Dremel Takım Seti aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.

- Motor gücü		: ≥300W

- Devir sayısı		: 5.000 – 35.000 devir

- Enerji Kaynağı	: Kömürsüz Akülü Motor

- Aksesuar Desteği	: En az 67 Aksesuarlı olacak

- Şarj süresi		: Batarya ile en az 2 saat çalışabilmeli

- Batarya		:Lithium-ion, en az 2 adet yedek bataryalı olacak,

- Hız ayarı		:Tam değişken devirli olacak

- Kontrol		:Ayak pedalı ile kontrol edilebilecek

- İş istasyonu		: Çok yönlü kullanım için iş istasyonu olacak

- Ağırlık			: Maksimum ağırlığı 500 gram olacak

- Parça desteği		:Satış sonrası en az 5 yıl yedek parça tedarik süresi

- Garanti		: Ürünler en az 2 yıl süreyle garanti kapsamında olacaktır. Garanti süresi içinde ortaya çıkan her türlü üretim hatası, malzeme kusuru veya montaj hatası satıcı tarafından ücretsiz olarak giderilecektir. Garanti süresi içerisinde arıza meydana gelmesi halinde en geç 7 gün içerisinde müdahale edilerek sorun giderilecektir.

- Teslimat		:Nakliye, sigorta ve gümrükleme masrafları satıcı tarafından karşılanacaktır.

- Yerinde çalıştırma	: Teslim edildikten sonra yerinde teslimi ve çalıştırılması sağlanacaktır.

Ürünlerin teslimini takiben 30 iş günü içinde alıcı tarafından kontrol edilerek muayene edilecektir. Eksik, hatalı veya sözleşme şartlarına uygun olmayan ürünler reddedilecek ve satıcı tarafından en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak değiştirilecektir.

# Hassas Tartım Baskülü

Teklif verilecek Hassas Tartım Baskülü aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.

- Tartım Kapasitesi		: 150 Kg

- Hassasiyet/Duyarlılık		: 1 gr

- Platform Boyutları		: 35x35 mm

- Dara Fonksiyonu		: Olmalı

- Ekran				: LCD veya LED

- Güç Kaynağı			: Şarj edilebilir batarya ve adaptör

- Endüstriyel Kullanım		: Uygun olmalı

- Teslim süresi			: Siparişten itibaren en fazla 4 hafta

- Parça desteği			:Satış sonrası en az 5 yıl yedek parça tedarik süresi

- Garanti			: Ürünler en az 2 yıl süreyle garanti kapsamında olacaktır. Garanti süresi içinde ortaya çıkan her türlü üretim hatası, malzeme kusuru veya montaj hatası satıcı tarafından ücretsiz olarak giderilecektir. Garanti süresi içerisinde arıza meydana gelmesi halinde en geç 7 gün içerisinde müdahale edilerek sorun giderilecektir.

- Teslimat			:Nakliye, sigorta ve gümrükleme masrafları satıcı tarafından karşılanacaktır.

- Yerinde çalıştırma		:Teslim edildikten sonra yerinde teslimi ve çalıştırılması sağlanacaktır.

- Ürünlerin teslimini takiben 30 iş günü içinde alıcı tarafından kontrol edilerek muayene edilecektir. Eksik, hatalı veya sözleşme şartlarına uygun olmayan ürünler reddedilecek ve satıcı tarafından en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak değiştirilecektir.

# Zn-Se (çinko selenit) lazer lens camı

Teklif verilecek SLS Cihazı lens camı aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.

- Cam, SLS işlemi sırasında oluşan yüksek sıcaklıklara (≥ 250°C) dayanıklı olmalıdır.

- Cam, darbeye karşı dayanıklı olmalı ve minimum 3,06 mm kalınlığa sahip olmalıdır.

- Camın ölçüleri 94,74 mm x 94,74 mm olmalıdır.

- 1 - 500 W arası lazer gücü ile uyumlu olmalıdır.

- Işık geçirgenliği minimum 99.5 % olmalıdır.

- Çift taraflı kaplamaya sahip olmalıdır.

- Anti reflektif kaplamaya sahip olmalıdır (10.6 µm dalga boyu için).

- Koruyucu camın EN 207 ve diğer ilgili standartlara uygunluğu belgelenmelidir.

- Ürün CE sertifikalı olacaktır.

- Ürünün nakliyesi, gümrük işleri, teslimatı vb. satıcı firmaya ait olacaktır.

- Ürünün cihaza montajı, montaj öncesi ve sonrası lazer ile güç ölçümü firmaya ait olacaktır.

- Ürünler en az 2 yıl süreyle garanti kapsamında olacaktır. Garanti süresi içinde ortaya çıkan her türlü üretim hatası, malzeme kusuru veya montaj hatası satıcı tarafından ücretsiz olarak giderilecektir. Garanti süresi içerisinde arıza meydana gelmesi halinde en geç 7 gün içerisinde müdahale edilerek sorun giderilecektir.

- Nakliye, sigorta ve gümrükleme masrafları satıcı tarafından karşılanacaktır.

Ürünlerin teslimini takiben 30 iş günü içinde alıcı tarafından kontrol edilerek muayene edilecektir. Eksik, hatalı veya sözleşme şartlarına uygun olmayan ürünler reddedilecek ve satıcı tarafından en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak değiştirilecektir.

# Koruyucu Elbise

Teklif verilecek Koruyucu Elbise aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.

- Nitril, kevlar veya neopren kaplamalı malzeme

- Kesilmeye, delinmeye, kimyasallara ve aşınmaya dayanıklı

- EN ISO 13688, EN ISO 13982-1, EN 1149-5, EN 14126 ve EN 14605 sertifikalı olmalıdır.

- Tek kullanımlık olmamalıdır. Yıkanabilir ve tekrar kullanılabilir olmalıdır.

- Çeşitli beden seçenekleri (S, M, L, XL, vs.) sağlanmalı ve beden tablosu tedarik sürecinde sunulmalıdır. Gerekirse kişiye özel üretim ve tadilat yapımını da kapsayacaktır.

- Ürünün nakliyesi, gümrük işleri, teslimatı vb. tedarikçi firmaya ait olacaktır.

- Ürünler en az 2 yıl süreyle garanti kapsamında olacaktır. Garanti süresi içinde ortaya çıkan her türlü üretim hatası, malzeme kusuru tedarikçi tarafından ücretsiz olarak giderilecektir.

- Nakliye, sigorta ve gümrükleme masrafları tedarikçi tarafından karşılanacaktır.

- Ürünlerin teslimini takiben 30 iş günü içinde alıcı tarafından kontrol edilerek muayene edilecektir. Eksik, hatalı veya sözleşme şartlarına uygun olmayan ürünler reddedilecek ve tedarikçi tarafından en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak değiştirilecektir.

# Koruyucu Yüksek Dayanımlı Eldiven

Teklif verilecek Koruyucu Yüksek Dayanımlı Eldiven aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.

- Kimyasal ve partikül korumalı olmalıdır.

- Aşınma ve kesilme dirençli olmalıdır.

- Antistatik özellikli olmalıdır.

- Su geçirmez ve nefes alabilir olmalıdır.

- EN 388, EN 407, EN ISO 21420(EN 420) sertifikalı olmalıdır.

- EN 388 standardına göre aşınma performansı 4, kesilme performansı 5 olmalıdır.

- Tek kullanımlık olmamalıdır. Yıkanabilir ve tekrar kullanılabilir olmalıdır.

- Ürünün nakliyesi, gümrük işleri, teslimatı vb. tedarikçi firmaya ait olacaktır.

- Ürünler en az 2 yıl süreyle garanti kapsamında olacaktır. Garanti süresi içinde ortaya çıkan her türlü üretim hatası, malzeme kusuru tedarikçi tarafından ücretsiz olarak giderilecektir. Garanti süresi içerisinde arıza meydana gelmesi halinde en geç 7 gün içerisinde müdahale edilerek sorun giderilecektir.

- Nakliye, sigorta ve gümrükleme masrafları tedarikçi tarafından karşılanacaktır.

Ürünlerin teslimini takiben 30 iş günü içinde alıcı tarafından kontrol edilerek muayene edilecektir. Eksik, hatalı veya sözleşme şartlarına uygun olmayan ürünler reddedilecek ve tedarikçi tarafından en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak değiştirilecektir.