WESTERN BLOT ANALİZ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. BETA ACTIN LOADING CONTROL MONOCLONAL ANTIBODY- (2 ADET)

- Monoklonal mouse / IgG2b antikor olmalıdır.

- Beta-aktin proteini hedeflemelidir.

- Western blot analizleri için optimize edilmiş olmalıdır. IHC (P) ve Flow çalışmalarında da kullanılabilmelidir.

- Chicken, Human, Mouse, Rabbit, Rat türlerine reaktif olmalıdır.

- 300 ug olmalıdır.

- BA3R klonu olmalıdır.

- Konsantrasyonu 1 mg/mL olmalıdır.

2. 4-12% 10WELL Jel- (2 ADET)

- Bis-Tris akrilamid jelleri içermelidir.

- 4-12% poliakrilamid konsantrasyonuna sahip olmalıdır.

- 10 kuyucuklu formatta sunulmalıdır.

- Protein elektroforezi için kullanılabilmelidir.

- 10 adet jel içermelidir.

- 8 x 8 cm boyutlarında olmalıdır.

- 1.0 mm kalınlığında olmalıdır.

3. ASSAY TUBES- (2 ADET)

- Florometrik analizleri için özel tasarlanmış olmalıdır.

- 500 μL hacminde, ince duvarlı polypropylen yapıda olmalıdır.

- Üzerinde herhangi bir yazı veya kabartma olmamalıdır.

- 1000 adet tüp içermelidir.

- RNA ve DNA kantitasyonu için uygun olmalıdır.

4. Running Buffer- (2 ADET)

- SDS-PAGE için kullanıma uygun olmalıdır.

- 20X konsantre formda olmalıdır.

- Düşük moleküler ağırlıklı proteinlerin ayrışması için optimize edilmiş olmalıdır.

- 1000 mL hacimde olmalıdır.

5. Sample Buffer- (2 ADET)

- 4X konsantrasyonunda olmalıdır.

- SDS-PAGE uygulamaları için uygun olmalıdır.

- Protein numunelerinin çözünmesi için kullanılmalıdır.

- 20 mL hacimde olmalıdır.

- Lithium dodecyl sulfate (LDS), SERVA Blue G250 ve phenol red içermelidir.

6. Sample Reducing Agent- (2 ADET)

- 10X konsantre formda olmalıdır.

- Disülfit bağlarını kırmak için formüle edilmiş olmalıdır.

- SDS-PAGE uygulamaları için uygun olmalıdır.

- 20 mL hacimde olmalıdır.

- 500 mM dithiothreitol (DTT) içermelidir.

7.  Kolorimetrik Western ladder- (2 ADET)

- 10 adet protein marker içermelidir.

- 3 ile 200 kDa arasında olmalıdır.

- Mavi, sarı ve pembe renklerde boya içermelidir.

- Markerlar 198, 98, 62, 49, 38, 28, 17, 14, 6, 3 kDa olmalıdır.

- Moleküler ağırlık referans aralığı belirtmelidir.

- 1000 µL hacminde olmalıdır.

- Tris-HCl, Formamide, SDS, ve Phenol Red içermelidir.

8. Western blot inkübasyon kiti- (2 ADET)

- Western blot inkübasyon sistemi için kullanılmalıdır.

- Otomatik western blot işlemleri için tasarlanmış, bloklama, yıkama ve antikor inkübasyon adımlarını gerçekleştiren bir çözüm kiti.

- 10 midi blots ya da 20 mini blots için yeterli olmalıdır.

- Paket içeriğinde 5X konsantrasyonda, optimal viskoziteye sahip tampon çözeltisi olmalıdır.

- Paket içeriğinde 100X konsantrasyonda, bloklama ve yıkama tamponu ile birlikte kullanılan katkı maddesi olmalıdır.

- Sistem ve kit ile uyumlu 20 adet doku inkübasyon kaseti ile birlikte verilmelidir.

9. Kemiluminesan substrat- (2 ADET)

- Kemilüminesansta kullanılmalıdır.

- 25 Mini-Gel Blot için yeterli olmalıdır.

- Kit içeriğinde 200 mL Luminol/Enhancer ve 200 mL SuperSignal West Pico PLUS Stable Peroxide olmalıdır.

- Totalde 400 mL hacminde olmalıdır.

10. Western Blot Stripping Buffer-  (2 ADET)

- Western blot membranlarını yeniden kullanım için temizlemelidir.

- 1000 mL hacminde olmalıdır.

- Nitrocellulose ve PVDF membranlarda kullanımı uygun olmalıdır.

11. Kemiluminesan Western ladder- (2 ADET)

- Western blot için protein standardı içermelidir.

- 20 ile 220 kDa arasında 9 adet marker içermelidir.

- 220, 120, 100, 80, 60, 50, 40, 30, 20 kDa boyutlarında marker içermelidir.

- Western Blotting ve SDS-PAGE’de kullanımı uygun olmalıdır.

- 25 mM Tris-HCl (pH 6.8), 10 mM DTT, 17.4% Glycerol, 3% SDS ve0.025% Bromophenol Blue içermelidir.

- Boyanmamış olmalıdır.

- 500 µL hacminde olmalıdır.

12. PROTEIN EXTRACTION REAGENT- (2 ADET)

- Doku protein ekstraksiyonu için uygun olmalıdır.

- 1000 mL hacminde olmalıdır.

- Bu reaktifi ile hazırlanan hücre lizatları doğrudan analizler (örneğin, lüsiferaz, beta-galaktozidaz, kloramfenikol asetil transferaz), protein kinaz analizleri (örneğin, PKA, PKC, tirozin kinaz), immünolojik analizler (örneğin, Western blot, ELISA, RIA) ve/veya protein saflaştırma prosedürleri ile uyumlu olmalıdır.

13. Protein Assay Kit (2 ADET)

- Duyarlılık: 20-2000 µg/mL

- Okuma Dalga Boyu: 562 nm

- Test Süresi: 30 dakika

- Uygulama: Protein kantifikasyonu

- Komponentler: BCA reaktifi, Cu2+ solüsyonu

14. Slide-A-Lyzer Dialysis Cassette (2 ADET)

- Moleküler Ağırlık Kesim (MWCO): 10,000 Da

- Hacim Kapasitesi: 0.5-3 mL

- Malzeme: PES membran

- Sterilite: Steril değil

- Kullanım: Protein ve peptit dializi