İletişim: Fikriye Özgencil (0534 286 36 31)

µ-Slide 15 Well 3D

- Slayt boyutları (w x l) 25.5 x 75.5 mm2 olmalıdır.

- Her slaytta 15 adet bağımsız kuyucuk bulunmalıdır.

- Her bir kuyucuk arasındaki mesafe çok kanallı pipetlerin kullanımına olanak tanıyacak şekilde 9 mm olmalıdır.

- İç kuyucuk çapı 4 mm; derinliği 0.8 mm ve hacmi 10 µL olmalıdır. İç kuyucuk büyütme alanı 0.125 cm² olmalıdır.

- Üst kuyucuk çapı 5 mm ve hacmi 50 µL olmalıdır.

- 3D jel bazlı hücre kültürü (örneğin Matrigel veya Collagen gibi) uygulamaları için özel olarak tasarlanmış olmalıdır.

- Kuyucuklar 3D hücre kültürü uygulamaları için tasarlanmış, ortasında jelin yayılmasını önleyen jel tutucu halkalara (gel retention spot) sahip olmalıdır.

- Slayt, doku kültürüyle işlenmiş fiziksel bir yüzey modifikasyonu olan ibiTreat® yüzey işlemine sahip olmalı ve hücre kültürüne uygun (cell culture treated) şekilde sunulmalıdır. Çoğu hücre tipinin yapışması için optimize edilmiş olmalıdır.

- Taban kısmı, yüksek çözünürlüklü mikroskopiye uygun cam benzeri polimer malzemeden üretilmiş olmalıdır (No. 1.5H standardına denk, 180 µm ± 10 µm).

- Ürünler vakumlu ambalajlarda tek kullanımlık, steril, RNase/DNase içermeyen ve kullanıma hazır şekilde sunulmalıdır.

- Hücre davranışlarının canlı izlenmesine olanak sağlayacak şekilde inverted mikroskopiyle uyumlu olmalıdır.

- CO₂ inkübatörleri ile uyumlu kullanım için tasarlanmış olmalıdır.

- Saklama koşulu oda sıcaklığı (15-30 °C) olmalıdır.

- Ürün raf ömrü teslimat anında minimum 12 ay kalmış olmalıdır.

- ibidi 81506 kodlu ürün veya muadili olmalıdır.

- Ürün, üretici firma garantisi altında olmalıdır.