Ammonium Persulfate 100g Teknik Şartnamesi

- Kimyasal Adı: Ammonium Persulfate

- Saflık: Ürün en az %98 saflığa sahip olmalıdır.

- Kimyasal Formül: (NH4)2S2O8

- Moleküler Ağırlık: 228.20 g/mol

- Fiziksel Form: Ürün kristalin toz formunda olmalıdır.

- pH Değeri: Ürünün pH değeri 25°C’de 1-2 arasında olmalıdır (228 g/L çözeltisi).

- Ambalaj: Ürün 100 g ambalajda temin edilmelidir.

Bovine Serum Albumin (BSA) Teknik Şartnamesi

- Ürün, 100 g’lık ambalajda temin edilmelidir.

- Toz formunda ve beyazdan sarıya renk değişimi gösterebilen yapıda olmalıdır.

- Ürün, moleküler biyoloji çalışmaları için uygun olmalıdır.

- Moleküler ağırlığı yaklaşık 66 kDa olmalıdır.

- Ürün, %4 çözelti olarak çözünür olmalı ve çözeltisi renksizden soluk sarıya olmalıdır.

- CAS numarası: 9048-46-8 olmalıdır.

- Ürün, 2-8°C sıcaklıkta saklanabilir olmalıdır.

- Ürün, yüksek saflık (elektroforez ile %98 saf) ve düşük endotoksin seviyelerine sahip olmalıdır.

- Ürün, heat shock fraction yöntemiyle purifiye edilmiş olmalıdır.

Excellent Chemiluminescent Substrate (ECL) Kit 500mL Teknik Şartnamesi

- Ambalaj: Ürün, 500 mL ambalajında teslim edilmelidir.

- Uygulamalar: Ürün, Western Blot (WB) ve ELISA uygulamalarında kullanılabilmelidir.

- Teslimat: Teslimat sırasında soğuk zincir (2-8°C gibi) koşullarına uyulmalıdır.

- Firma Yetkisi: Teklif verecek firma, Türkiye’de yetkili temsilci olmalı ve gerektiğinde üretici firma ile 24 saat içinde direkt bağlantıya geçebilmelidir.

Fisetin 1g Teknik Şartnamesi

- Ürün 1 gram olmalıdır.

- Ürün en az %96 saf olmalıdır.

- Renk: Ürün sarı renkte olmalıdır.

- Moleküler formül: Ürün C15H10O6 olmalıdır.

- Moleküler ağırlık: Ürün 286.24 g/mol olmalıdır.

- Fiziksel form: Ürün katı formda olmalıdır.

- Çözünürlük: Ürün DMSO içinde 25 mg/mL çözünür olmalıdır.

- %10 DMSO, %40 PEG300, %5 Tween-80 ve %45 salin çözücüsünde çözünürlüğü ≥ 2.08 mg/mL (7.27 mM) olmalı ve berrak bir solüsyon oluşturmalıdır.

- %45 PEG300,  %5 Tween-80,  %50 salin çözücüsünde çözünürlüğü ≥ 2.08 mg/mL (7.27 mM) olmalı ve berrak bir solüsyon oluşturmalıdır.

Filtre Kağıdı Teknik Şartnamesi

- Boyut: Filtre kağıdı 7.5 x 10 cm boyutlarında olmalıdır.

- Adet: Paket içerisinde 50 adet Western blot kullanımına uygun filtre kağıdı bulunmalıdır. Transfer aşamasında kullanılacaktır.

- Jel, membran ve filtre kağıdı sandviçini oluşturmak için blot uygulamalarında kullanılacak kalın ve emiciliği yüksek filtre kağıdı olmalıdır.

- Rutubet Dayanıklılığı: Filtre kağıdı rutubete dayanıklı olmalıdır.

- Yarı kuru veya ıslak transfer blotlama sistemiyle kullanılabilir olmalıdır.

- Emiş Gücü: Yüksek emiş gücüne sahip olmalıdır.

- Malzeme: %100 pamuk elyafından üretilmiş olmalıdır.

- Ultra saf su kullanılarak üretilmiş olamlı ve hiçbir katkı maddesi içermemelidir.

- Alkol ve diğer organik çözücülerle kullanıma uygun olmalıdır.

Mini-PROTEAN Comb 15W 1.0 mm 26 μl 5ad/pk Teknik Şartnamesi

- Boyutlar: Tarak, 15W, 1.0 mm kalınlığında olmalı ve her kuyucuk için 26 μl hacme uygun olmalıdır.

- Uygulama: Tarak, Mini-PROTEAN Elektroferez Hücresi ile uyumlu olmalı ve 1.0 mm cam levhalarla kullanılabilmelidir.

- Adet: Ürün, 5 adet tarak içeren paket halinde temin edilmelidir.

- Malzeme: Tarak, yüksek kaliteli, dayanıklı malzeme ile üretilmiş olmalıdır.

- Kullanım Alanı: Tarak, Western Blot (WB) gibi elektroferez işlemleri için kullanılabilmelidir.

- Ambalaj: Taraklar, orijinal ambalajında, hasar görmeyecek şekilde teslim edilmelidir.

Opti-Protein Marker Teknik Şartnamesi

- Protein Aralığı: Ürün, 10 kDa - 175 kDa arasındaki proteinleri içermelidir.

- Bant Sayısı: Ürün, 11 bant içermelidir.

- Bantlar: Ürün, yaklaşık 10 kDa, 40 kDa ve 90 kDa referans bantlarını içermelidir ve mavi boyama ile kolayca takip edilebilir olmalıdır.

- Kullanım: SDS-PAGE sırasında protein migrasyonunu izlemek, Western Blot transfer verimliliğini izlemek, SDS-PAGE ve Western Blot üzerinde protein boyutlarını belirlemek için kullanılabilir olmalıdır.

- Yükleme: Ürün, 5 μL miktarında kolayca karıştırılabilir ve jelin kuyucuklarına doğrudan yüklenebilir olmalıdır.

- Depolama Koşulları: -20°C'de 24 ay saklanabilir olmalıdır.

- Ambalaj: Ürün, 500 μL hacminde ve 100 yükleme için uygun olmalıdır.

Protease Inhibitor Cocktail Teknik Şartnamesi

- Ürün, Protease Inhibitor Cocktail EDTA-Free, 100× in DMSO şeklinde temin edilmelidir.

- Ürün, 1 ml hacminde olup, 6 farklı pan-proteaz inhibitörü içermelidir. İnhibitörler şu şekilde olmalıdır:

- AEBSF: 104 mM

- Aprotinin: 80 μM

- Bestatin: 4 mM

- E-64: 1.4 mM

- Leupeptin: 2 mM

- Pepstatin A: 1.5 mM

- Ürün, Western Blot, Co-IP, pull-down, IF, IHC, ve kinase assay gibi analizler için uygun olmalıdır.

- Ürün, kullanıcı uygunluğu kontrolü için gereksinimlere uygun olmalıdır.

RIPA Lysis Buffer System, 500 mL Teknik Şartnamesi

- Kalite: Ürün, yüksek kalite standartlarına sahip olmalıdır.

- Form: Ürün, kullanıma hazır sıvı formda olmalıdır.

- İçerik: Ürün, proteaz inhibitörleri dahil olmalıdır.

- Uygulama Alanı: Ürün, memeli hücreleri ve doku lizizine uygun olmalıdır.

- Ambalaj: Ürün, 500 mL ambalajında teslim edilmelidir.

- Teslimat Koşulları: Ürün, soğuk zincir koşullarında (örneğin, -20°C) teslim edilmelidir ve firma personeli tarafından elden teslim edilmelidir. Kargo ile teslimat kabul edilmemelidir.

- Firma Yetkisi: Teklif verecek firma, Türkiye’de yetkili temsilci olmalı ve gerektiğinde üretici firma ile 24 saat içinde direkt bağlantıya geçebilmelidir.

TBST Buffer, pH 7.4 (10×) 500mL Teknik Şartnamesi

- Kimyasal İçerik: Buffer içeriği şu şekilde olmalıdır:

- 145.4 mM NaCl,

- 10 mM Tris-base,

- 0.1% (v/v) Tween 20,

- pH 7.4.

- Ambalaj: Ürün 500 mL ambalajında teslim edilmelidir.

- Konsantrasyon: Ürün 10× konsantrasyonda olmalıdır.

- Uygulamalar: Ürün, Western Blot (WB), Immunohistokimya (IHC) ve Immunofloresan (IF) çalışmaları için uygun olmalıdır.

- Teslimat: Teslimat sırasında soğuk zincir (2-8°C) koşullarına uyulmalıdır.

- Firma Yetkili Temsilci: Teklif verecek firma, Türkiye’de yetkili temsilci olmalı ve gerektiğinde üretici firma ile 24 saat içinde direkt bağlantı kurabilmelidir.

- Son Kullanma Tarihi: Ürün, teslimat tarihinde geçerli son kullanma tarihi olmalıdır.

- İade: Problemli ürünler için iade işlemi yapılabilmelidir.

200 μl Universal Pipette Tips Teknik Şartnamesi

- Boyut: Pipet uçları 200 μl kapasitesinde olmalıdır.

- Uyumluluk: Uçlar universal olmalı ve her türlü otomatik pipet ile uyumlu olmalıdır.

- Renk: Pipet uçları sarı renkte olmalıdır.

- Adet: 1 poşet içerisinde 1000 adet pipet ucu bulunmalıdır.

- Deneysel Durum: Ürün, laboratuvarda daha önce denenmiş olmalıdır.

- Teslimat Koşulları: Ürün, prospektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak teslim edilmelidir.

96 Well Cell Culture Plate Teknik Şartnamesi

- Ürün, 96 kuyucuklu formatta olmalıdır.

- Ürün, hücre kültürü için uygun olmalıdır.

- Ürün, düz yüzeyli olmalıdır.

- Ürün, TC treated (tissue culture treated) olmalıdır.

- Ürün, steril olmalıdır.

- Ürün, laboratuvar ortamında daha önce denenmiş ve kullanılabilir olmalıdır.